| PHAN VĂN KIÊN VŨ TRÍ HUY PHẠM TRỌNG KHÁNH | BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI --------------------------------------- |  |
| --- | --- | --- |
|  | ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CNKT MÁY TÍNH |  |
|  | THIẾT KẾ MÔ HÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG HỌC THÔNG MINH TÍCH HỢP IOT |  |
|  | CBHD: ThS. Phạm Thị Quỳnh Trang |  |
| CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH | Họ và tên: Phan Văn Kiên Vũ Trí Huy Phạm Trọng Khánh | Mã sinh viên: 2020605707 2020605075 2020603175 |
|  | Hà Nội – Năm 2024 |  |

# LỜI CẢM ƠN

Để thực hiện và hoàn thành đề tài này, nhóm em đã nhận được sự giúp đỡ và hướng dẫn rất tận tình của các thầy cô thuộc khoa Điện tử - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Em xin cảm ơn các thầy cô thuộc bộ môn chuyên ngành đã cung cấp cho em các thông tin, kiến thức vô cùng quý báu và cần thiết trong suốt thời gian qua để em có thể thực hiện và hoàn thành đồ án của mình.

Đặc biệt nhóm xin chân thành cảm ơn cô ThS. Phạm Thị Quỳnh Trang, người đã trực tiếp hướng dẫn em trong thời gian thực hiện đề tài này. Sự nhiệt tình, kiến thức sâu rộng và tâm huyết của cô đã là nguồn cảm hứng lớn lao cho chúng em trong việc nghiên cứu và hoàn thành đồ án này.

Chúng em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đến các bạn bè và anh chị khóa trên đã hỗ trợ chúng em trong quá trình thu thập dữ liệu và phân tích thông tin. Những thảo luận và trao đổi với các bạn đã mang lại những góc nhìn mới, giúp chúng em hoàn thiện hơn trong công trình nghiên cứu này.

Cuối cùng, chúng em không thể không nhắc đến gia đình chúng em - nguồn động viên vô giá. Sự ủng hộ, tin tưởng và yêu thương không điều kiện từ gia đình là động lực để chúng em vượt qua mọi khó khăn và hoàn thành khóa học này.

Do giới hạn về mặt thời gian và kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tiễn nên đề tài không tránh khỏi những sai sót. Nhóm em rất mong nhận được sự thông cảm của quý thầy cô và mong đón nhận những góp ý của thầy cô và các bạn.

Xin chân thành cảm ơn!

Nhóm thực hiện

Phan Văn Kiên

Vũ Trí Huy

Phạm Trọng Khánh

# MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i

MỤC LỤC	ii

DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT	v

DANH MỤC BẢNG BIỂU	vi

DANH MỤC HÌNH ẢNH	vii

MỞ ĐẦU	1

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	5

1.1. Tổng quan về hệ thống quản lý phòng học thông minh	5

1.1.1. Tình hình nghiên cứu trong nước	5

1.1.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước	6

1.2. Tổng quan về hệ điều hành Android	7

1.2.1. Giới thiệu về hệ điều hành Android	7

1.2.2. Lịch sử phát triển	7

1.2.3. Các phiên bản của Android	8

1.3. Tổng quan về IoT	11

1.3.1. Giới thiệu về IoT	11

1.3.2. Mô hình cấu trúc của IoT	12

1.3.3. Ứng dụng của IoT trong các lĩnh vực đời sống	15

1.4. Nội dung lý thuyết liên quan	16

1.4.1. Giới thiệu công cụ lập trình Android Studio	16

1.4.2. Công cụ lập trình Arduino IDE	17

1.4.3. Cơ sở dữ liệu Firebase	18

1.4.4. Những linh kiện sử dụng trong phần cứng	22

1.5. Kết luận chương 1	26

CHƯƠNG 2 THIẾT KẾ MÔ HÌNH QUẢN LÝ PHÒNG HỌC THÔNG MINH	27

2.1. Mục đích và yêu cầu	27

2.1.1. Mục tiêu thiết kế	27

2.1.2. Ràng buộc thiết kế	27

2.1.3. Các thông số kỹ thuật chính	27

2.1.4. Tiêu chí đánh giá sản phẩm	27

2.2. Thiết kế ý tưởng	28

2.2.1. Giải pháp thiết kế phần cứng:	28

2.2.2. Giải pháp thiết kế phần mềm	29

2.3. Thiết kế chi tiết phầm mềm	30

2.3.1. Mô hình chức năng	30

2.3.2. Mô hình hoạt động	31

2.3.3. Thiết lập Firebase	31

2.4. Thiết kế chi tiết phần cứng	33

2.4.1. Sơ đồ khối	33

2.4.2. Sơ đồ nguyên lý	35

2.4.3. Chức năng các khối	36

2.4.4. Lưu đồ thuật toán	39

2.4.5. Sơ đồ mạch in 2D và 3D	40

2.4.6. Mạch thực tế	41

Kết luận chương 2	42

CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ	43

3.1. Vận hành sản phẩm	43

3.1.1. Chức năng đăng kí phòng học	44

3.1.2. Chức năng điều khiển thiết bị trong phòng học	46

3.1.3. Chức năng thông báo	47

3.1.4. Các chức năng khác	48

3.2. Kiểm thử chức năng của hệ thống	49

3.2.1. Kiểm thử chức năng đăng nhập	49

3.2.2. Kiểm thử chức năng đăng ký tài khoản	50

3.2.3. Kiểm thử chức năng đăng ký phòng học	53

3.2.4. Kiểm thử chức năng điều khiển thiết bị	54

3.2.5. Kiểm thử chức năng báo cáo thiết bị hư hỏng	55

3.2.6. Kiểm thử chức năng thông báo	56

3.2.7. Kiểm thử chức năng hủy đăng ký và xóa những phòng học đã dạy	56

3.2.8. Kiểm thử chức năng thay đổi giao diện (Sáng/Tối) và ngôn ngữ (Tiếng anh/Tiếng việt)	57

3.3. Đánh giá sản phẩm	57

3.4. Ứng dụng của sản phẩm	58

3.5. Tác động của sản phẩm tới môi trường kinh tế/xã hội	59

3.6. Hướng phát triển	60

3.7. Kết luận chương 3	61

KẾT LUẬN	62

TÀI LIỆU THAM KHẢO	63

Tài liệu tiếng Việt	63

Tài liệu tiếng Anh	63

PHỤ LỤC	1

Hướng dẫn sử dụng	1

Mã nguồn (Source code)	2

# DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT

| ADT | Android Development Tools | Công cụ phát triển Android |
| --- | --- | --- |
| API | Application Programming Interface | Giao diện lập trình ứng dụng |
| APK | Android Package Kit | Tệp gói ứng dụng Android |
| AVD | Android Virtual Device | Máy ảo Android |
| CDN | Content Delivery Network | Mạng lưới phân phối nội dung |
| IDE | Integrated Development Environment | Môi trường phát triển tích hợp |
| IoT | Internet of Things | Internet vạn vật |
| JDK | Java Development Kit | Bộ phát triển Java |
| SDK | Software Development Kit | Bộ phát triển phần mềm |

# DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1: Bảng thông số chính của Module Esp8266	23

Bảng 1.2: Thông số chính của module Hilink	24

Bảng 1.3: Thông số kỹ thuật chính của B0505S	24

Bảng 1.4: Thông số kỹ thuật chính của IC C1815	25

Bảng 1.5: Thông số kỹ thuật chính của Relay 5V	26

Bảng 2.1: Bảng thông số kỹ thuật của mô hình	27

Bảng 2.2: Bảng giải pháp thiết kế phần cứng	28

Bảng 2.3: Giải pháp thiết kế phần mềm	29

Bảng 3.1: Bảng kiểm thử chức năng đăng nhập	49

Bảng 3.2: Bảng kiểm thử chức năng đăng ký tài khoản	51

Bảng 3.3: Bảng kiểm thử chức năng đăng ký phòng học	53

Bảng 3.4: Bảng kiểm thử chức năng điều khiển thiết bị	54

Bảng 3.5: Bảng kiểm thử chức năng báo cáo thiết bị hư hỏng	55

Bảng 3.6: Bảng kiểm thử chức năng thông báo	56

Bảng 3.7: Bảng kiểm chức năng hủy đăng ký và xóa phòng học đã dạy	56

Bảng 3.8: Bảng kiểm thử chức năng thay đổi giao diện và ngôn ngữ	57

# DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1: Internet of Things (Nguồn: fasolutions.vn)	11

Hình 1.2: Các thành phần cơ bản của nền tảng IoT (Nguồn: IoT Analytics)	13

Hình 1.3: Cách thức hoạt động của cơ sở dữ liệu Firebase	19

Hình 1.4: Module thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102	22

Hình 1.5: Sơ đồ chân của Module thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102	23

Hình 1.6: Module Hilink	24

Hình 1.7: IC B0505S	24

Hình 1.8: IC C1815	25

Hình 1.9: Relay 5V	26

Hình 2.1: Mô hình chức năng của phần mềm	31

Hình 2.2: Mô hình hoạt động của ứng dụng	32

Hình 2.3: Sơ đồ khối của hệ thống	34

Hình 2.4: Sơ đồ nguyên lý	36

Hình 2.5: Khối nguồn	37

Hình 2.6: Khối xử lý trung tâm	38

Hình 2.7: Khối thực thi	38

Hình 2.8: Lưu đồ thuật toán	40

Hình 2.9: Sơ đồ mạch in 2D	41

Hình 2.10: Sơ đồ mạch in 3D	42

Hình 2.11: Mặt trước và mặt sau của mạch	42

Hình 3.1: Giao diện đăng nhập/đăng ký và quên mật khẩu	44

Hình 3.2: Trang chủ của ứng dụng	45

Hình 3.3: Lựa chọn ngày và ca học	45

Hình 3.4: Lựa chọn phòng và học phần giảng dạy	46

Hình 3.5: Danh sách các phòng học đã đăng ký và chức năng hủy đăng ký	46

Hình 3.6: Danh sách các phòng có thể điều khiển và giao diện điều khiển	47

Hình 3.7: Điều khiển thiết bị	47

Hình 3.8: Báo cáo sự cố hỏng hóc trong phòng học	48

Hình 3.9: Giao diện thông báo	48

Hình 3.10: Giao diện hồ sơ	49

Hình 3.11: Cài đặt chế độ tối và tiếng anh	49

Hình 3.12: Giới thiệu ứng dụng và đăng xuất tài khoản	50

Hình 3.13: So sánh với các sản phẩm tương đương	59

# MỞ ĐẦU

- Lý do lựa chọn đề tài

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin trong những năm gần đây đã tạo nên những thay đổi to lớn đối với cuộc sống con người. Nó ngày càng khẳng định được vai trò của mình trong sự phát triển chung của xã hội.Trong thời đại ngày nay mọi việc con người có thể làm thì hầu như máy móc cũng có thể làm được. Đó là nhờ con người đã biến những chiếc máy tính và những ngoại vi của nó trở thành những hệ thống thông minh có thể thực hiện bất cứ công việc gì.

Trong công việc quản lý phòng học, đối với những trường học có ít phòng học thì việc quản lý tương đối dễ dàng nhưng ngược lại với các trường có diện tích lớn, nhiều tòa nhà khác nhau, nhiều phòng học,... thì việc quản lý phòng học và các thiết bị trong phòng tương đối khó khăn và nhiều rủi ro. Việc lựa chọn đề tài thiết kế mô hình quản lý phòng học thông minh là một bước đi có ý nghĩa trong việc ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực giáo dục. Trong thế giới ngày nay, sự phát triển của công nghệ đang mở ra những cơ hội mới để cải thiện quá trình học tập và quản lý lớp học. Bằng cách áp dụng các công nghệ tiên tiến như Internet of Things (IoT) và trí tuệ nhân tạo (AI), một hệ thống quản lý phòng học thông minh có thể tự động hóa nhiều hoạt động quản lý hàng ngày, từ điểm danh đến điều chỉnh ánh sáng và nhiệt độ phòng học. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và tài nguyên mà còn tạo ra một môi trường học tập hiện đại và tương tác, khuyến khích sự học hỏi và sáng tạo của học sinh. Đồng thời, việc tăng cường hiệu quả quản lý cũng giúp giáo viên tập trung hơn vào việc dạy và học, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục và trải nghiệm học tập cho tất cả các bên liên quan.

Trong khuôn khổ chương trình đã học, cũng như yêu cầu của đồ án tốt nghiệp, chúng em lựa chọn nghiên cứu và thực hiện đề tài: “Thiết kế mô hình hệ thống quản lý phòng học thông minh tích hợp IoT”

- Đối tượng nghiên cứu

Mô hình quản lý phòng học thông minh đang là một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực IoT. Đối tượng nghiên cứu của mô hình này chủ yếu tập trung vào việc phát triển các thuật toán và hệ thống có khả năng quản lý, điều khiển và giám sát phòng học thông minh.

Đối tượng chính của nghiên cứu bao gồm các thành phần quan trọng trong môi trường học, tài nguyên và hoạt động trong lớp học. Mục tiêu của nghiên cứu là xây dựng một hệ thống quản lý phòng học thông minh linh hoạt và đa năng, có khả năng tương tác và hoạt động hiệu quả dưới mọi điều kiện ánh sáng và môi trường khác nhau, đồng thời đảm bảo độ chính xác và hiệu suất cao trong việc quản lý và điều chỉnh các yếu tố như ánh sáng, nhiệt độ và tài nguyên trong lớp học.

Ngoài ra, đối tượng nghiên cứu cũng liên quan đến việc ứng dụng mô hình quản lý phòng học thông minh vào các lĩnh vực như cải thiện quy trình giảng dạy và tối ưu hóa môi trường học tập. Các ứng dụng thực tế của nghiên cứu có tạo ra một môi trường học tập thông minh, linh hoạt và tiện ích cho cả giáo viên và học sinh.

- Mục tiêu nghiên cứu

- Xây dựng được chương trình giúp người dùng quản lý phòng học một cách dễ dàng và tiện lợi.

- Xây dựng một mô hình hoàn chỉnh và linh hoạt, bao gồm cả phần cứng và phần mềm, để quản lý các yếu tố trong lớp học như quạt, máy chiếu, điều hòa, đèn...

- Tăng cường trải nghiệm học tập: Tạo ra một môi trường học tập thông minh, linh hoạt và tương tác, khuyến khích sự học hỏi và sáng tạo của học sinh, đồng thời giúp giáo viên tập trung vào việc dạy học hơn là quản lý lớp học.

- Phạm vi nghiên cứu

- Nghiên cứu, tìm hiểu để xây dựng đề tài dưới dạng mô hình lớp học và ứng dụng trên điện thoại hệ điều hành Android.

- Tập trung nghiên cứu vào kĩ thuật thiết kế ứng dụng.

- Áp dụng IoT để điều khiển các thiết thị trong phòng học từ điện thoại.

- Phương pháp nghiên cứu

- Tham khảo các chức năng, các điểm ưu nhược của các ứng dụng đã 	có, từ 	đó quyết định các ứng dụng và hướng phát triển.

- Tham khảo và lập trình giao diện cho ứng dụng.

- Phân tích các chức năng và yêu cầu cần có.

- Nghiên cứu và hiểu được thuật toán của bài toán quản lý.

- Kiểm thử phần mềm, sửa chữa và phát triển thêm các ý tưởng mới.

- Xây dựng báo cáo hoàn chỉnh.

- Ý nghĩa khoa học

Nghiên cứu công nghệ giáo dục: Mô hình này cung cấp một nền tảng để nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới trong giáo dục, từ các ứng dụng IoT và AI đến phân tích dữ liệu và hệ thống thông minh.

Tối ưu hóa hiệu suất học tập: Bằng cách sử dụng dữ liệu và phản hồi từ hệ thống, nghiên cứu này giúp hiểu rõ hơn về cách mà môi trường học tập có thể được điều chỉnh để tối ưu hóa hiệu suất học tập của học sinh.

Tạo ra môi trường học tập tương tác: Mô hình quản lý phòng học thông minh giúp tạo ra một môi trường học tập tương tác, khuyến khích sự tương tác giữa giáo viên và học sinh cũng như giữa học sinh với nội dung học liệu.

Tích hợp và ứng dụng công nghệ: Nghiên cứu này thúc đẩy sự tích hợp và ứng dụng các công nghệ mới vào lĩnh vực giáo dục, từ đó tạo ra những cơ hội mới để cải thiện chất lượng giáo dục và trải nghiệm học tập.

- Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Tăng cường hiệu quả giảng dạy và học tập: Mô hình này giúp giáo viên tập trung vào việc dạy học hơn là quản lý lớp học bằng cách tự động hóa một số công việc quản lý thiết bị trong phòng và điều chỉnh môi trường học tập.

Tạo ra môi trường học tập hiện đại và linh hoạt: Mô hình này giúp tạo ra một môi trường học tập thông minh, linh hoạt và tiện ích, khuyến khích sự học hỏi và sáng tạo của học sinh và giúp họ phát triển kỹ năng sống cần thiết trong thế kỷ 21.

Quản lý tài nguyên hiệu quả: Hệ thống quản lý phòng học thông minh giúp quản lý và tối ưu hóa sử dụng tài nguyên như ánh sáng, điều hòa không khí và thiết bị giáo dục, giúp tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu lãng phí.

Tăng cường an toàn và bảo mật: Mô hình này cung cấp các tính năng an ninh và bảo mật dữ liệu để bảo vệ thông tin cá nhân của học sinh và giáo viên, đồng thời giúp giảm thiểu rủi ro về an ninh trong trường học.

- Bố cục bài báo cáo

Trên cơ sở kiến thức đã học cùng với những hiểu biết về các thiết bị điện tử, nhóm chúng em đã quyết định thực hiện đề tài: “Thiết kế mô hình hệ thống quản lý phòng học thông minh tích hợp IoT”. Đề tài gồm các nội dung sau:

Chương 1. Tổng quan về đề tài.

Chương 2. Thiết kế mô hình.

Chương 3. Kết quả thực hiện và đánh giá.

# TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

## Tổng quan về hệ thống quản lý phòng học thông minh

Ngày nay khoa học công nghệ phát triển nhu cầu của con người ngày càng cao. Việc nghiên cứu khoa học ngày càng được đầu tư để đáp ứng nhu cầu đó, các ngành công nghệ kỹ thuật điện tử đã có sự phát triển vượt bậc đưa khoa học vào kỷ nguyên mới. Kỹ thuật vi xử lý vi điều khiển là một ứng dụng lớn của khoa học kỹ thuật vào cuộc sống phục vụ trực tiếp con người.

Phòng học thông minh được hiểu đơn giản là phòng học được lắp đặt các trang thiết bị điện, điện tử chúng có thể được điều khiển bằng các phương pháp tự động hoặc bán tự động. Với hệ thống quản lý phòng học thông minh, thầy cô có thể theo dõi và đăng kí phòng học còn trống, ngoài ra còn có thể điều khiển các thiết bị điện tử trong phòng từ điện thoại của mình.

Hệ thống quản lý phòng học thông minh là một cấu trúc tích hợp các công nghệ và thiết bị nhằm tạo ra một môi trường học tập hiện đại và tiện ích. Được xây dựng trên nền tảng của các cảm biến thông minh và hệ thống điều khiển tự động, hệ thống này giúp điều chỉnh và quản lý môi trường học tập một cách tự động và hiệu quả. Với giao diện người dùng thân thiện, giáo viên và học sinh có thể dễ dàng tương tác và điều chỉnh các thiết lập theo nhu cầu cụ thể của mình. Tích hợp các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo và Internet of Things, hệ thống này hứa hẹn mang lại những trải nghiệm học tập tiên tiến và cá nhân hóa cho người dùng, từ việc tối ưu hóa quy trình học tập đến cung cấp phản hồi chi tiết và đa dạng cho từng học sinh.

### Tình hình nghiên cứu trong nước

Các nhóm nghiên cứu tại các trường đại học, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ trong nước đã và đang tiến hành các dự án để nâng cao khả năng quản lý phòng học trong các trường đại học do ngày nay quy mô các trường học ngày càng lớn và rộng bao gồm nhiều tòa nhà và nhiều phòng học khác nhau.

Việc theo dõi các xu hướng nghiên cứu và sản phẩm trong lĩnh vực này sẽ không chỉ giúp cải thiện quản lý cơ sở vật chất mà còn thúc đẩy sự phát triển toàn diện của ngành công nghiệp kỹ thuật tại Việt Nam.

Ngoài ra, có những nghiên cứu tập trung vào việc tích hợp các công nghệ Internet of Things vào các ứng dụng thực tế trong lĩnh vực giáo dục. Các nghiên cứu này thường nhấn mạnh vào việc phát triển các hệ thống thông minh tự động hóa quy trình giảng dạy và học tập, từ việc tạo ra bài giảng tương tác đến việc cung cấp phản hồi cá nhân hóa cho từng học sinh.

Tổng quan lại, tình hình nghiên cứu về quản lý phòng học thông minh trong nước đang phát triển đa dạng và có tiềm năng, với sự chú trọng vào việc áp dụng các công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực giáo dục để cải thiện chất lượng và hiệu quả của quá trình học tập.

### Tình hình nghiên cứu ngoài nước

Tình hình nghiên cứu về quản lý phòng học thông minh ở nước ngoài cũng đang phát triển mạnh mẽ và thu hút sự quan tâm từ cộng đồng nghiên cứu toàn cầu. Các nước tiên tiến như Hoa Kỳ, Anh, Nhật Bản và Trung Quốc đều đang tiến hành nghiên cứu sâu rộng trong lĩnh vực này, với các mục tiêu và phương pháp nghiên cứu đa dạng.

Trong xu thế đó, trường học thông minh được triển khai ở nhiều nước phát triển như là một sự cách tân, hiện đại hóa trường học và đã lan tỏa đến nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Ở New York, từ những năm 1990, công nghệ trong lớp học đã được quan tâm, và các chương trình thông minh trường học nhấn mạnh vai trò tích hợp công nghệ vào lớp học. Năm 1997, Malaysia lần đầu tiên thực hiện dự án giáo dục thông minh, trong đó có kế hoạch xây dựng trường học thông minh, được hỗ trợ bởi chính phủ để chuẩn bị lực lượng lao động đáp ứng những thách thức của thế kỉ 21. Singapore triển khai Kế hoạch tổng thể của quốc gia thông minh từ năm 2006, xác định giáo dục thông minh là phần quan trọng để đạt mục tiêu quốc gia.

## Tổng quan về hệ điều hành Android

### Giới thiệu về hệ điều hành Android

Được phát triển dựa trên nền tảng Linux, Android là một hệ điều hành nguồn mở được phát triển bởi Tổng công ty Android (Android Inc.) dưới sự trợ giúp tài chính của Google. Sau đó, Google đã chính thức sáp nhập thêm công ty này vào năm 2005, chính thức cho ra mắt thị trường công nghệ vào năm 2007 và tiếp tục phát triển nên hệ điều hành Android trở nên lớn mạnh như bây giờ.

Với hệ sinh thái phát triển mạnh mẽ, Android cho phép các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng và trò chơi đa dạng. Các ứng dụng Android có thể được viết bằng Java hoặc sử dụng các ngôn ngữ lập trình khác như Kotlin và C++. Điều này tạo ra một cộng đồng phát triển động và đa dạng, với hàng ngàn ứng dụng và trò chơi có sẵn cho người dùng Android trên toàn thế giới.

Android được phát hành theo giấy phép mã nguồn mở Apache v2, nó cho phép biến thể của hệ điều hành được phát triển cho các thiết bị thông minh khác như máy chơi game, máy ảnh kỹ thuật số,… Hầu hết các thiết bị Android đều được cài đặt sẵn một bộ phận mềm độc quyền như Google Maps, Youtube, Gmail và Google Chrome.

Tháng 10/2023, Android đã cho ra mắt hệ điều dành Android 14 mới nhất hiện nay với rất nhiều tính năng mới và nổi trội giúp người dùng có trải nghiệm tiện lợi và hiện đại. [5]

### Lịch sử phát triển

Tổng công ty Android (Android, Inc.) được thành lập tại Palo Alto, California vào tháng 10 năm 2003 bởi Andy Rubin (đồng sáng lập công ty Danger), Rich Miner (đồng sáng lập Tổng công ty Viễn thông Wildfire), Nick Sears (từng là Phó giám đốc T-Mobile), và Chris White (trưởng thiết kế và giao diện tại WebTV) để phát triển, theo lời của Rubin, "các thiết bị di động thông minh hơn có thể biết được vị trí và sở thích của người dùng".

Google mua lại Tổng công ty Android vào ngày 17 tháng 8 năm 2005, biến nó thành một bộ phận trực thuộc Google. Google quảng bá nền tảng này cho các nhà sản xuất điện thoại và các nhà mạng với lời hứa sẽ cung cấp một hệ thống uyển chuyển và có khả năng nâng cấp. Google đã liên hệ với hàng loạt hãng phần cứng cũng như đối tác phần mềm, bắn tin cho các nhà mạng rằng họ sẵn sàng hợp tác với các cấp độ khác nhau.

Ngày 23/9/2008, phiên bản đầu tiên của hệ điều hành Android là Android 1.0 (Android Cupcake) được phát hành trên con điện thoại HTC Dream (T-Mobile G1), đánh dấu sự ra mắt chính thức của hệ điều hành Android trên thị trường.

Từ năm 2008, Android đã trải qua nhiều lần cập nhật để dần cải tiến hệ điều hành, bổ sung các tính năng mới và sửa các lỗi trong những lần phát hành trước.

Từ đó cho đến nay, Android đã phát triển hơn qua nhiều lần cập nhật liên tục với những phiên bản mới được tung ra thị trường thường niên. Những phiên bản đầu tiên được đặt theo tên các loại bánh ngọt như Donut, Eclair, Gingerbread, Jelly Bean, KitKat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo, Pie và hiện tại là Android 10, 11, 12, 13 tính tới năm 2024 mới nhất là Android 14. [5]

### Các phiên bản của Android

Mỗi năm các phiên bản Android sẽ được phát hành gồm những sửa đổi, cập nhật các bản vá, bảo mật và cải tiến hiệu suất. Android OS đã ra mắt các phiên bản sau:

Android 1.0: Phát hành vào 23/09/2008, chỉ gồm 1 bộ ứng dụng của Google.

Android 1.5 (Cupcake): Phát hành ngày 27/4/2009. Giới thiệu bàn phím ảo trên màn hình và khung cho các widget ứng dụng của bên thứ ba.

Android 1.6 (Donut): Được phát hành vào ngày 15/9/2009. Ở phiên bản này, hệ điều hành chạy trên các kích thước và độ phân giải màn hình khác nhau, hỗ trợ thêm cho mạng CDMA.

Android 2.0 (Eclair): Phát hành ngày 26/10/2009. Đã thêm điều hướng bằng giọng nói từng chặng, thông tin giao thông thời gian thực, khả năng chụm để thu phóng.

Android 2.2 (Froyo): Phát hành ngày 20/5/2010. Đã thêm dock ở cuối màn hình chính và tác vụ thoại, người dùng có thể chạm vào icon và nói lệnh. Đồng thời giới thiệu hỗ trợ Flash cho trình duyệt web.

Android 2.3 (Gingerbread): Phát hành ngày 6/12/2010. Giới thiệu màu đen và xanh lục vào giao diện người dùng.

Android 3.0 đến 3.2 (Honeycomb): Được phát hành vào ngày 22/2/2011. Bản phát hành này dành riêng cho máy tính bảng và giới thiệu một thiết kế ba chiều theo chủ đề không gian, màu xanh lam.

Android 4.0 (Ice Cream Sandwich): Phát hành ngày 18/10/

2011. Giới thiệu giao diện người dùng thống nhất cho cả máy tính bảng và điện thoại thông minh, nhấn mạnh thao tác vuốt như một phương pháp điều hướng.

Android 4.1 đến 4.3 (Jelly Bean): Được phát hành lần lượt vào ngày 9/7/2012, ngày 13/11/2012 và ngày 24/7/2013. Giới thiệu Google Hiện hành, một dịch vụ lập kế hoạch trong ngày. Đã thêm thông báo tương tác và cải tiến hệ thống tìm kiếm bằng giọng nói.

Android 4.4 (KitKat): Được phát hành vào ngày 31 tháng 10 năm 2013. Phiên bản này với sự update về giao diện người dùng với tông màu sáng hơn trước, thanh trạng thái trong suốt và các biểu tượng màu trắng.

Android 5.0 (Lollipop): Được phát hành vào ngày 12 tháng 11 năm 2014. Kết hợp giao diện dựa trên thẻ trong thiết kế với các yếu tố như thông báo và danh sách Ứng dụng gần đây. Đã giới thiệu tính năng điều khiển bằng giọng nói rảnh tay bằng lệnh nói “OK, Google”.

Android 6.0 (Marshmallow): Được cho ra mắt vào ngày 5/10/2015, giới thiệu các quyền ứng dụng chi tiết hơn và hỗ trợ cho đầu đọc vân tay và USB-C.

Android 7.0 và 7.1 (Nougat): Được phát hành lần lượt vào ngày 22 tháng 8 năm 2016 và ngày 4 tháng 10 năm 2016. Đã giới thiệu chế độ chia đôi màn hình gốc và khả năng nhóm các thông báo theo ứng dụng.

Android 8.0 và 8.1 (Oreo): Phát hành lần lượt vào ngày 21 tháng 8 năm 2017 và ngày 5 tháng 12 năm 2017. Các phiên bản này đã giới thiệu chế độ ảnh trong ảnh gốc và khả năng báo lại thông báo. Đây chính là version đầu tiên kết hợp Project Treble với các bản update được tiêu chuẩn hóa.

Android 9.0 (Pie): Được phát hành vào ngày 6 tháng 8 năm 2018. Phiên bản này đã thay thế các nút Quay lại, Trang chủ và Tổng quan thành nút Trang chủ đa chức năng và nút Quay lại nhỏ hơn. Các tính năng năng suất được giới thiệu, bao gồm các câu trả lời đề xuất cho tin nhắn và khả năng quản lý độ sáng.

Android 10 (Android Q): Được phát hành vào ngày 3 tháng 9 năm 2019. Đã loại bỏ nút Quay lại để chuyển sang cách tiếp cận dựa trên thao tác vuốt để điều hướng. Đã giới thiệu chủ đề tối và Chế độ lấy nét, cho phép người dùng hạn chế sự phân tâm từ một số ứng dụng nhất định.

Android 11 (Red Velvet). Được phát hành vào ngày 8 tháng 9 năm 2020. Đã thêm tính năng ghi màn hình tích hợp sẵn. Đã tạo một vị trí duy nhất để xem và trả lời các cuộc trò chuyện trên nhiều ứng dụng nhắn tin. Phiên bản này cũng cập nhật bong bóng trò chuyện để người dùng có thể ghim các cuộc trò chuyện lên đầu ứng dụng và màn hình.

Android 12 (Snow Cone): Được phát hành vào ngày 4 tháng 10 năm 2021. Đã thêm các tùy chọn tùy chỉnh cho giao diện người dùng. Tiện ích cuộc trò chuyện cho phép người dùng lưu trữ các liên hệ ưa thích trên màn hình chính của họ. Đã thêm nhiều tùy chọn bảo mật hơn, bao gồm chia sẻ khi ứng dụng truy cập thông tin như máy ảnh, ảnh hoặc micrô.

Android 12L: Phát hành ngày 7 tháng 3 năm 2022. L là viết tắt của màn hình lớn hơn. Bản cập nhật này nhằm cải thiện giao diện người dùng và tối ưu hóa cho màn hình lớn hơn của máy tính bảng, có thể gập lại hoặc Chromebook. Bản cập nhật này đã thêm một trung tâm thông báo hai bảng điều khiển cho máy tính bảng và máy tính bảng có thể gập lại.

Android 13 (Tiramisu): Được phát hành vào ngày 15 tháng 8 năm 2022. Bao gồm nhiều tùy chọn tùy chỉnh hơn bao gồm màu sắc, chủ đề, ngôn ngữ và âm nhạc.

Android 14: Được phát hành vào tháng 10 năm 2023, đi kèm với các thiết bị Google Pixel 8 và Pixel 8 Pro. Phiên bản này mang lại nhiều cải tiến về hiệu năng và các tính năng mới như mở rộng tính năng "Circle to Search" và hỗ trợ 10-bit HDR video trên các thiết bị cũ hơn. [5]

## Tổng quan về IoT

### Giới thiệu về IoT

Lần đầu tiên cụm từ "cách mạng công nghiệp 4.0" được đưa ra trong một báo cáo của chính phủ Đức năm 2013. Nó có ảnh hưởng rất lớn đối với tất cả quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam chúng ta. Cách mạng công nghiệp 4.0 mang đến cho nước ta cả cơ hội lẫn cả thách thức và rủi ro.

Công nghiệp 4.0 sẽ diễn ra trên 3 lĩnh vực chính gồm Công nghệ sinh học, Kỹ thuật số và Vật lý. Những yếu tố cốt lõi của Kỹ thuật số trong cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ là: Trí tuệ nhân tạo (AI), Vạn vật kết nối - Internet of Things (IoT) và dữ liệu lớn (Big Data).[3]

Vạn vật kết nối - Internet Of Thing:

Hình 1.1: Internet of Things (Nguồn: fasolutions.vn)

Internet of Things (IoT) hay cụ thể hơn là mạng lưới vạn vật kết nối Internet hoặc là Mạng lưới thiết bị kết nối Internet là một liên mạng, trong đó các thiết bị kết nối với nhau. Việc kết nối thì có thể thực hiện qua Wifi, mạng viễn thông băng rộng (3G, 4G), Bluetooth, ZigBec, hồng ngoại... Các thiết bị có thể là điện thoại thông minh, máy pha cafe, máy giặt, tai nghe, bóng đèn, và nhiều thiết bị khác.

IoT sẽ là mạng không lồ kết nối tất cả mọi thứ, bao gồm cả con người và sẽ tồn tại các mối quan hệ giữa người và người, người và thiết bị, thiết bị và thiết bị.

### Mô hình cấu trúc của IoT

Đế đạt được giá trị từ Internet of Things (IoT), việc cần phải có một nền tảng để tạo và quản lý ứng dụng, chạy các phân tích, lưu trữ và bảo mật dữ liệu. Giống như một hệ điều hành dành cho máy tính, một nền tảng làm rất nhiều thứ đằng sau đó, tạo tra môi trường cho các nhà phát triển, giúp nhà quản lý và người dùng sử dụng dễ dàng hơn và tiết kiệm chi phí hơn.[3]

Nhìn chung, nền tảng IoT đề cập đến các thành phần, phần mềm cung cấp giao diện giữa các cảm biến và ứng dụng, các giao tiếp, luồng dữ liệu, quản lý thiết bị, và các chức năng của phần mềm trung gian lớp giữa (Middleware). Một nền tảng không phải là ứng dụng riêng, mặc dù nhiều ứng dụng có thể được xây dựng hoàn toàn trong khuôn khổ một nền tảng IoT. Các thành phần cơ bản của một nền tảng IoT:

Hình 1.2: Các thành phần cơ bản của nền tảng IoT (Nguồn: IoT Analytics)

Hình thức đơn giản nhất, một nền tảng IoT chỉ cho phép kết nối giữa "sự vật" hoặc thiết bị. Kiến trúc cũng có thể bao gồm một nền tảng phần mềm, một nền tảng phát triển ứng dụng hoặc một nền tảng phân tích. Trong một hình thức phức tạp hơn, một nền tảng IoT đầu cuối đích thực bao gồm tám khối kiến trúc quan trọng:

- Kết nối và đồng bộ hóa: Thành phần này có chức năng tích hợp đồng bộ các giao thức khác nhau và các định dạng dữ liệu khác nhau vào một giao diện "phần mềm" đảm bảo việc truyền dữ liệu chính xác và tương tác với tất cà các thiết bị.

- Quản lý thiết bị: Đây là thành phần đảm bảo kết nối "mọi thứ" hoạt động bình thường, chạy các bàn vá và cập nhật phần mềm cũng như ứng dụng đang chạy trên thiết bị hoặc các gateways ngoại biên (EDGE gateway).

- Cơ sở dữ liệu: Đây là thành phần được coi quan trọng của một nền tảng.Ngoài lưu trữ dữ liệu quan trọng của thiết bị, nó phải có khả năng mở rộng đáp ứng các yêu cầu cho các cơ sở dữ liệu dựa trên đám mây. Thành phần này phải đảm bảo sự mở rộng khối lượng, sự đa dạng, vận tốc và độ tin cậy của dữ liệu.

- Quản lý và xử lý hoạt động: Chức năng đưa dữ liệu vào hoạt động dựa trên nguyên tắc Event-Action-Triggers cho phép thực thi các hoạt động "thông minh" dựa trên dữ liệu từ cảm biến cụ thể.

- Phân tích: Đây có thể được coi là bộ não của nền tảng IoT. Thành phần này có chức năng thực hiện hàng loạt các phân tích phức tạp từ việc phân cụm dữ liệu cơ bản và khả năng tự học để tự phân tích, dự đoán, trích xuất những dữ liệu giá trị nhất trong luồng dữ liệu IoT.

- Dữ liệu trực quan: Cho phép con người xem xét các mẫu và quan sát các xu hướng từ bàng điều khiển trực quan, nơi dữ liệu được miêu tả sinh động qua biểu đồ đường thẳng, hình họa mô phỏng.

- Công cụ bổ sung: Thành phần này cho phép các nhà phát triển loT thử nghiệm và trước khi đưa sản phẩm ra thị trường với các trường hợp sử dụng được biểu diễn trên hệ sinh thái mô phòng dùng để hiển thị, quản lý và kiểm soát thiết bị kết nối.

- Các giao diện bên ngoài: Đây là nơi cho phép tích hợp với các hệ thống của bên thứ ba và phần còn lại của hệ thống công nghệ thông tin thông qua các giao diện lập trình ứng dụng (API), các bộ phát triển phần mềm (SDK) và các gateways. Một nền tảng có nhiệm vụ điều phối rất nhiều khía cạnh cơ bản khác nhau.

Một nền tảng có nhiệm vụ điều phối rất nhiều khía cạnh cơ bản khác nhau để có thể tạo thành một giải pháp IoT. Chúng xác định việc làm thế nào để một thiết bị đầu cuối kết nối với mạng, phương pháp và vị trí thu thập dữ liệu...

Nền tảng IoT liên kết các máy móc, thiết bị, ứng dụng và con người với các trung tâm dữ liệu và điều khiển. Một nền tầng lớn, tiên tiến vượt xa các khả năng kết nối và hành động bằng cách tách các mô đun nền tảng khác nhau, cho phép tích hợp liền mạch ở lớp giao diện bên ngoài cũng như hỗ trợ nhiều giao thức và tiêu chuẩn.

#### Các loại nền tảng IoT

Hiện nay trên thế giới có 4 loại nền tảng IoT phổ biến:

- Connectivity/M2M platforms (Nền tảng kết nối M2M): Nền tảng này chủ yếu tập trung vào việc kết nối các thiết bị IoT kết nối thông qua mạng viễn thông (ví dụ, thẻ SIM) nhưng hiếm khi có hoạt động xử lý và làm giàu dữ liệu.

- IaaS backends (Cơ sở hạ tầng như một dịch vụ): Nền tảng dịch vụ cơ sở hạ tầng cung cấp không gian lưu trữ và khả năng xử lý cho các ứng dụng và dịch vụ. Những backends được sử dụng để tối ưu hóa cho các ứng dụng dành cho máy tính để bàn và di động, tuy nhiên hiện tại nó vẫn được coi là một nền tảng IoT tập trung.

- Hardware-specific software platforms (Nền tảng phần mềm cho phần cứng chuyên biệt): Một số công ty sản xuất kinh doanh thiết bị kết nối đã xây dựng phần mềm độc quyền đầu cuối của riêng họ và coi đó là như là một nền tảng IoT. Đây là nền tảng đóng và gây ra tranh cãi về việc có nên gọi nó là một nền tảng IoT hay không (một ví dụ là Google Nest).

- Consumer/Enterprise software extensions (Phần mở rộng của phần mềm dành cho người tiêu dùng/doanh nghiệp): Các gói phần mềm doanh nghiệp hiện tại và các hệ điều hành như Microsoft Windows ngày càng cho phép mở rộng, tích hợp các thiết bị IoT. Hiện tại, các tiện ích mở rộng này tuy chưa đủ để coi là một nền tảng IoT đầy đủ - nhưng điều này có thể sẽ đến sớm.

Có một đặc điểm chung là các nền tảng IoT lớn thường có xu hướng cung cấp kèm cơ sở hạ tầng phần cứng điện toán đám mây riêng, bao gồm lưu trữ, tính toán, kết nối mạng lưới và trung tâm dữ liệu, chẳng hạn như nền tảng IoT của Amazon hay Microsoft. Bên cạnh đó, hầu hết các nhà phát triển nền tảng nhỏ chọn xu hướng cung cấp lớp phần mềm nền tảng được dựa trên một hoặc nhiều nhà cung cấp đám mây công cộng lớn.

### Ứng dụng của IoT trong các lĩnh vực đời sống

Làn sóng IoT xuất hiện sẽ vượt xa làn sóng của máy tính xách tay, smart phone. IoT hướng tới những chiếc xe thông minh, smart home, smart city, chăm sóc sức khỏe kết nối…

Những ứng dụng của IoT trong các lĩnh vực đời sống:

1. Ứng dụng trong Smart Home.

2. Ứng dụng trên các thiết bị đeo thông minh.

3. Ứng dụng trong ô tô.

4. Ứng dụng công nghiệp.

5. Ứng dụng trong Smart City.

6. Ứng dụng trong nông nghiệp.

7. Ứng dụng trong giáo dục và học tập.

## Nội dung lý thuyết liên quan

### Giới thiệu công cụ lập trình Android Studio

Có nhiều công cụ để phát triển Android nhưng đến nay công cụ chính thức và mạnh mẽ nhất là Android Studio. Đây là IDE (Môi trường phát triển tích hợp) chính thức cho nền tảng Android, được phát triển bởi Google và được sử dụng để tạo phần lớn các ứng dụng mà chúng ta có thể sử dụng hàng ngày.

Android Studio lần đầu tiên được công bố tại hội nghị Google I/O vào năm 2013 và được phát hành cho công chúng vào năm 2014 sau nhiều phiên bản beta khác nhau. Trước khi được phát hành, các nhà phát triển Android thường sử dụng các công cụ như Eclipse IDE, một IDE Java chung cũng hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình khác.

#### Chức năng của Android Studio

Chức năng của Android Studio là cung cấp giao diện để tạo các ứng dụng và xử lý phần lớn các công cụ quản lý file phức tạp đằng sau hậu trường. Ngôn ngữ lập trình được sử dụng ở đây là Java và được cài đặt riêng trên thiết bị của chúng ta. Android Studio rất đơn giản, chúng ta chỉ cần viết, chỉnh sửa và lưu các dự án của mình và các file trong dự án đó. Đồng thời, Android Studio sẽ cấp quyền truy cập vào Android SDK.

Hãy coi đây là đuôi cho code Java cho phép nó chạy trơn tru trên các thiết bị Android và tận dụng lợi thế của phần cứng gốc. Chúng ta cần sử dụng ngôn ngữ lập trình Java để viết các chương trình, Android SDK có nhiệm vụ kết nối các phần này lại với nhau. Cùng lúc đó Android Studio kích hoạt để chạy code, thông qua trình giả lập hoặc qua một phần cứng kết nối với thiết bị,

Google đã nỗ lực rất nhiều để làm cho Android Studio trở nên mạnh mẽ và hữu ích nhất có thể. Nó cung cấp những gợi ý trực tiếp trong khi viết code và thường đề xuất những thay đổi cần thiết để sửa lỗi hoặc làm code hiệu quả hơn.

#### Bộ công cụ phát triển Java Development Kit

Java Development Kit (JDK -Bộ công cụ cho người phát triển ứng dụng bằng ngôn ngữ lập trình Java) là một tập hợp những công cụ phần mềm được phát triển bởi Sun Microsystems dành cho các nhà phát triển phần mềm, dùng để viết những applet Java hay những ứng dụng Java -bộ công cụ này được phát hành  miễn  phí  gồm  có  trình  biên  dịch,  trình thông  dịch,  trình  giúp  sửa  lỗi debugger, trình chạy applet và tài liệu nghiên cứu.

#### Máy ảo Android

Máy ảo Android là một phần không thể thiếu khi chúng ta lập trình ứng dụng cho hệ điều hành Android, nó giúp chúng ta  chạy thử ứng dụng ngay trên máy tính. Trong Android Studio có cung cấp cho chúng ta một máy ảo Android mặc định là Android Virtual Device, viết tắt là AVD. AVD là một máy ảo Android được hỗ trợ chính thức từ Google. Vì là bản “chính chủ” nên máy ảo này sẽ có tính ổn định cao. Chẳng hạn như nó sẽ tiêu tốn bộ nhớ của máy tính ít hơn các máy ảo khác, nó còn hỗ trợ giả lập tất cả các loại thiết bị, từ điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ thông minh hay Android TV.

### Công cụ lập trình Arduino IDE

Arduino IDE (Integrated Development Environment) là một công cụ lập trình mã nguồn mở, thân thiện và dễ sử dụng, được thiết kế dành riêng cho việc phát triển các dự án điện tử sử dụng bo mạch Arduino. Arduino IDE hỗ trợ ngôn ngữ lập trình Arduino, một biến thể của C/C++, và cung cấp một môi trường tích hợp cho việc viết, biên dịch, và tải mã lên các bo mạch. Đặc biệt, Arduino IDE còn hỗ trợ nhiều loại bo mạch Arduino và có một cộng đồng phát triển rộng lớn, cung cấp vô số tài nguyên, tài liệu hướng dẫn, và thư viện mã nguồn mở, giúp người dùng dễ dàng học hỏi và triển khai các dự án sáng tạo.

- Nền tảng: Windows, MacOS, Linux.

- Dung lượng: ~530MB.

- Loại ứng dụng: Công cụ .

- Nhà phát hành: Arduino Software.

Các đặc điểm nổi trội của Arduino:

- Sử dụng ngôn ngữ lập trình C/C++ thân thiện với các lập trình viên: Arduino IDE sử dụng ngôn ngữ lập trình C/C++ rất phổ biến trong giới lập trình. Bất kỳ đoạn code nào của C/C++ thì Arduino IDE đều có thể nhận dạng, giúp các lập trình viên thuận tiện trong việc thiết kế chương trình lập cho các bo mạch Arduino.

- Thư viện hỗ trợ phong phú: Arduino IDE tích hợp với hơn 700 thư viện, được viết và chia sẻ bởi nhà phát hành Arduino Software và thành viên trong cộng đồng Arduino. Mọi người có thể tận dụng chúng cho dự án của riêng mình mà không cần phải bỏ ra bất kỳ chi phí nào.

- Giao diện đơn giản dễ sử dụng: Arduino IDE có một giao diện đơn giản, dễ sử dụng giúp người dùng thuận tiện hơn trong thao tác.

- Hỗ trợ đa nền tảng như Windows, MacOS, Linux: Arduino IDE hoạt động trên 3 hệ điều hành phổ biến nhất là Windows, Mac OS và Linux giúp người dùng có thể truy cập vào phần mềm ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào miễn là họ có một cái máy tính. Ngoài ra, người dùng có thể truy cập vào công cụ từ đám mây. Điều này cho phép các nhà lập trình lựa chọn tạo và lưu dự án của mình trên đám mây hoặc xây dựng chương trình trên máy tính và upload nó lên bo mạch Arduino.

### Cơ sở dữ liệu Firebase

Firebase là một nền tảng giúp phát triển các ứng dụng di động trong web. Bên cạnh đó, Firebase còn được hiểu là một dịch vụ cơ sở dữ liệu hoạt động trên nền tảng đám mây cloud với hệ thống máy chủ mạnh mẽ của Google.

Firebase chứa cơ sở dữ liệu mang đến khả năng code nhanh và thuận tiện hơn. Lập trình viên có thể dễ dàng lập trình ứng dụng bằng cách đơn giản hóa các thao tác với cơ sở dữ liệu sẵn có.

Hình 1.3: Cách thức hoạt động của cơ sở dữ liệu Firebase

#### Lịch sử hình thành và phát triển của Firebase

Vào năm 2011, James Tamplin và Andrew Lee đã cho ra mắt Evolve. Đây là một nền tảng có cấu trúc khá đơn giản chuyên cung cấp các API cần thiết để tích hợp tính năng trò chuyện vào các trang web. Tuy nhiên, họ nhận ra rằng nền tảng này đang được sử dụng để truyền dữ liệu ứng dụng chứ không đơn giản là chat. Sau đó, họ đã phát triển Envole và tạo nên Firebase.

Đến tháng 4 năm 2012, Firebase đã được công bố trên toàn cầu dưới dạng một công ty riêng biệt. Những năm sau đó, Firebase đã thực hiện nhiều cuộc huy động vốn và ra mắt các sản phẩm mới.

#### Các tính năng chính của Firebase

##### Realtime Database

Realtime Database là một cơ sở dữ liệu thời gian thực. Ngay sau khi bạn đăng ký tài khoản trên Firebase, bạn sẽ nhận được Realtime Database được lưu trữ dưới dạng JSON và được đồng bộ hóa theo thời gian thực đối với mọi kết nối.

Đối với các ứng dụng được xây dựng trên đa nền tảng như Android, IOS và WebApp, tất cả client sẽ cùng sử dụng một cơ sở dữ liệu. Bên cạnh đó, hệ thống dữ liệu này sẽ tự động cập nhật khi lập trình viên phát triển ứng dụng. Sau đó, tất cả dữ liệu này sẽ được truyền tải thông qua các kết nối SSl có 2048 bit.

##### Authentication

Authentication là tính năng giúp xác thực danh tính của người dùng ứng dụng. Firebase cung cấp các bước xác thực thông qua Email, Facebook, Twitter, GitHub hay Google. Điều này giúp cho các thông tin cá nhân của khách hàng được bảo vệ một cách tốt nhất, hạn chế được tình trạng bị hacker đánh cắp. Đồng thời việc xác thực danh tính qua Firebase sẽ giúp người dùng tiếp cận sản phẩm nhanh chóng và an toàn hơn.

##### Cloud Storage và Cloud Firestore

Cloud Storage là tính năng cho phép lưu trữ và quản lý nội dung đã tạo ra như ảnh, video, nội dung, văn bản,... Firebase Storage cung cấp các API hỗ trợ bạn upload và download các file từ ứng dụng một cách trơn tru mà không cần quan tâm đến chất lượng đường truyền mạng với độ bảo mật cao.

Cloud Firestore được phát triển từ tính năng Realtime Database. Trải qua nhiều lần nâng cấp, Cloud Firestore có giao diện trực quan và khả năng mở rộng ưu việt hơn so với Realtime Database. Tính năng này của Firebase giúp đồng bộ mọi dữ liệu trên các ứng dụng thông qua việc đăng ký thời gian thực và cung cấp hỗ trợ ngoại tuyến cho thiết bị di động cũng như website.

##### Hosting

Hosting được phân phối thông qua tiêu chuẩn công nghệ bảo mật SSl từ hệ thống mạng CDN. CDN là một mạng lưới máy chủ giúp lưu trữ các bản sao của các nội dung tĩnh trên website. Thông qua CDN, người dùng có thể truy cập và sử dụng các dịch vụ trên web khi cài Firebase Hosting một cách nhanh chóng và ổn định hơn.

##### Analytics

Analytics giúp bạn có thể phân tích hành vi của người sử dụng ứng dụng của bạn. Qua đó, bạn sẽ biết được khách hàng thường xuyên truy cập tính năng nào và các thông tin về hiệu quả quảng cáo, tình trạng trả phí,... để có thể đưa ra được chiến lược phát triển phù hợp. Để thực hiện tính năng Analytics của Firebase, bạn cần cài đặt Software Development Kit (SDK).

#### Chức năng của Firebase

##### Phát triển ứng dụng di động và ứng dụng web

Với cơ sở dữ liệu khổng lồ, Firebase giúp lập trình viên phát triển ứng dụng di động một cách nhanh chóng và giúp giảm thiểu chi phí. Song song đó, Firebase cho phép phát triển ứng dụng trên cả nền tảng iOS và Android nên có thể đáp ứng mọi yêu cầu về hệ điều hành

Ngoài việc hỗ trợ phát triển ứng dụng di động, Firebase còn giúp xây dựng ứng dụng website. Các API đơn giản và hữu dụng giúp bạn có thể xây dựng ứng dụng mà không cần backend và server.

##### Lưu trữ và đồng bộ dữ liệu

Firebase thường xuyên sao lưu dữ liệu nhằm đảo bảo tính sẵn có của dữ liệu. Bên cạnh đó, chức năng này của Firebase còn giúp cho mọi thông tin và dữ liệu của người dùng sẽ được bảo mật một cách tốt nhất nếu có trường hợp xấu xảy ra. Đặc biệt, khi sử dụng gói dịch vụ mất phí, bạn có thể dễ dàng sử dụng cấu hình cơ sở dữ liệu thời gian thực của Firebase để thực hiện các bản sao lưu tự động.

##### Quản lý đăng nhập

Firebase Authentication giúp nhà phát triển quản lý người dùng ứng dụng một cách đơn giản và an toàn. Cụ thể, Firebase cung cấp nhiều phương pháp quản lý đăng nhập thông qua email với mật khẩu Google và Facebook. Việc đăng nhập này vừa đảm bảo xác thực được người dùng, vừa không để lộ thông tin cá nhân.

##### Phân tích dữ liệu

Chức năng phân tích dữ liệu của Firebase giúp lập trình viên có một cái nhìn tổng quan về ứng dụng thông qua các số liệu thống kê, biểu đồ, bảng biểu,...

### Những linh kiện sử dụng trong phần cứng

#### Module thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102

Hình 1.4: Module thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102

KIT thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102 là KIT phát triển dựa trên nền chip Wifi SoC ESP8266 với thiết kế dễ sử dụng và đặc biệt là có thể sử dụng trực tiếp biên dịch của Arduino để lập trình và nạp code, điều này khiến việc sử dụng và lập trình các ứng dụng trên ESP8266 trở nên rất đơn giản.

Module thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua được dùng cho các ứng dụng cần kết nối, thu nhập dữ kiệu và điều khiển qua sóng Wifi, đặc biệt là các ứng dụng liên quan đến IoT [4].

KIT RF thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua sử dụng chip nạp và giao tiếp UART mới và ổn định nhất là CP2102 có khả năng tự nhận Driver trên tất cả các hệ điều hành Window và Linux, đây là phiên bản nâng cấp từ các phiên bản sử dụng IC nạp giá rẻ CH340. Sơ đồ chân Module ESP8266:

Hình 1.5: Sơ đồ chân của Module thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102

Đặc tính nổi bật của Module thu phát Wifi ESP8266:

- Tích hợp 2 nút nhấn.

- Tích hợp chip chuyển USB – UART CH340.

- Full IO: 10 GPIO, 1 Analog, 1 SPI, 2 UART, 1 I2C/I2S, …

- Được hỗ trợ bởi cộng đồng lớn mạnh ModeMCU.

Thông số kĩ thuật:

Bảng 1.1: Bảng thông số chính của Module Esp8266

| Vi điều khiển | ESP-8266EX (ESP-12E) |
| --- | --- |
| Điện áp logic | 3.3V |
| GPIO | 17 |
| Flash Memory | 4MB |
| SRAM | 128KB |
| Clock Speed | 80MHz / 160MHz |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n Wi-Fi transceiver |
| Nguồn điện (khuyên dùng) | 5V (cổng USB hoặc chân VIN) |

#### Module nguồn

Module nguồn biến đổi từ 220V về 5V được sử dụng trong mạch là HiLink. Module cung cấp điện áp 1 chiều cho toàn bộ mạch điều khiển như KIT ESP8266, Relay 5V.

Hình 1.6: Module Hilink

Thông số kỹ thuật:

Bảng 1.2: Thông số chính của module Hilink

| Đầu vào | Đầu ra |  |
| --- | --- | --- |
| Dải điện áp đầu vào 90V – 245 V | Điện áp đầu ra khi có tải | 5.0 ±0.2V |
|  | Dòng điện định mức | 1A |

#### Cách ly nguồn

Cách ly nguồn nhằm mục đích chống nhiễu và bảo vệ cho vi điều khiển ESP8266. IC cách ly nguồn được sử dụng trong mạch B0505S.

Hình 1.7: IC B0505S

Thông số kỹ thuật:

Bảng 1.3: Thông số kỹ thuật chính của B0505S

| Đầu vào | Đầu ra |  |
| --- | --- | --- |
| Điện áp đầu vào 4.5V – 5V | Điện áp đầu ra | 5.0 ±0.2V |
|  | Dòng điện | 20mV –200mV |

#### Khuếch đại và Relay

Tín hiệu ra của vi điều khiển và Opto quang rất thấp, do đó cần phải khuếch đại nhằm đảm bảo đủ dòng để điều khiển cuộn hút của Relay. Mạch sử dụng Transistor C1815 mắc phân cực cố định để điều khiển các thiết bị điện xoay chiều 220V. Mạch sử dụng các Relay 5V với tiếp điểm 250V 10A.

Hình 1.8: IC C1815

Thông số kỹ thuật:

Bảng 1.4: Thông số kỹ thuật chính của IC C1815

| Ký hiệu | Thông số | Điều kiện thử nghiệm | Min | Max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ICBO | Dòng cắt Collector | VCB=60V, IE=0 |  | 0.1µA |
| IEBO | Dòng cắt Emitter | VEB=5V, IC=0 |  | 0.1µA |
| hFE1 hFE2 | Hệ số khuếch đại DC | VCE=6V, IC=2mA VCE=6V, IC=150mA | 70 25 | 700 |
| VCE (sat) | Điện áp bão hòa Collector-Emitter | IC=100mA, IB=10mA |  | 0.25V |
| VBE (sat) | Điện áp bão hòa Base-Emitter | IC=100mA, IB=10mA |  | 1V |

Hình 1.9: Relay 5V

Thông số kỹ thuật:

Bảng 1.5: Thông số kỹ thuật chính của Relay 5V

| Cuộn hút | Điện áp cuộn hút | 5V |
| --- | --- | --- |
|  | Dòng điện qua cuộn hút | 89.3 mA |
|  | Điện áp Pull-In | 75% Max. |
|  | Điện áp Drop - Out | 10% Min. |
| Tiếp điểm | Dòng điện định mức | 10A |
|  | Điện áp định mức | 250V |

## Kết luận chương 1

Chương 1 đã trình bày những căn bản về đề tài nghiên cứu, đưa ra lý thuyết về mô hình IoT, những công cụ để thiết kế phần mềm và linh kiện sử dụng để thiết kế phần cứng. Những nội dung trình bày trong  chương 1 là lý thuyết xây dựng và thiết kế hệ thống cho mô hình quản lý phòng học thông minh.

# THIẾT KẾ MÔ HÌNH QUẢN LÝ PHÒNG HỌC THÔNG MINH

## Mục đích và yêu cầu

### Mục tiêu thiết kế

- Thiết kế được phần mềm là một ứng dụng trên điện thoại Android cho phép giáo viên và sinh viên đặt lịch phòng học, điều khiển thiết bị trong phòng học.

- Thiết kế được phần cứng là mô hình điều khiển thiết bị trong phòng học.

- Lưu lại dữ liệu, thông tin sử dụng phòng học thông qua Firebase.

### Ràng buộc thiết kế

- Thiết kế với mục tiêu phần mềm đa dạng các chức năng và dễ dàng thao tác.

- Dữ liệu được cật nhật liên tục.

- Thiết kế phần cứng không dùng các module tích hợp sẵn như Arduino Uno, Arduino Nano,…

### Các thông số kỹ thuật chính

Bảng 2.1: Bảng thông số kỹ thuật của mô hình

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Ngôn ngữ lập trình | Java |
| Hệ điều hành | Android 7.0 trở lên |
| Cơ sở dữ liệu | Firebase (Realtime database) |
| Kết nối | Internet (Wi-Fi/4G) |
| Giao thức truyền thông | MQTT, HTTP |
| Thiết bị phần cứng | Esp8266, Relay, Điện thoại |

### Tiêu chí đánh giá sản phẩm

- Đăng ký phòng trống theo thời gian thực.

- Điều khiển thiết bị trong phòng học.

- Báo cáo sử dụng: Lưu lại thông tinh sử dụng phòng học (Giảng viên sử dụng + lớp).

## Thiết kế ý tưởng

### Giải pháp thiết kế phần cứng:

Bảng 2.2: Bảng giải pháp thiết kế phần cứng

|  | Giải pháp 1 | Giải pháp 2 | Giải pháp 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết bị sử dụng | Sử dụng vi điều khiển STM32 để điều khiển thiết bi trong phòng học. | Sử dụng máy tính nhúng Raspberry Pi khởi tạo server và điều khiển thiết bị. | Sử dụng vi điều khiển ESP866 kết nối Internet và điều khiển thiết bị. |
| Ưu điểm | Vi điều khiển STM32 mạnh mẽ, đa dạng về ngoại vi và tài nguyên, hỗ trợ nhiều giao thức truyền thông. | Xử lí dữ liệu nhanh, hoạt động ổn định. | Giá thành rẻ, tích hợp sẵn Wi-Fi, dễ dàng lập trình và sử dụng. Mức độ tiêu thụ điện năng thấp. |
| Nhược điểm | Không có chức năng Wireless, phải sử dụng các module ngoài khi muốn kết nối Internet. | Giá thành cao, Yêu cầu lượng kiến thức lập trình nhất định. Cần màn hình rời để hiển thị và cấu hình. | Bộ nhớ và số lượng chân GPIO bị hạn chế. Khả năng xử lý không đủ cao với những project lớn. |

Từ những giải pháp trong bảng 2.2, nhóm lựa chọn giải pháp tối ưu thiết kế phần cứng số 3. Mặc dù ESP8266 có tài nguyên hạn chế hơn STM32, nhưng đã đủ đáp ứng được yêu cầu của đề tài và có nhiều ưu điểm vượt trội như giá thành rẻ, tích hợp sẵn Wi-Fi trên KIT và dễ dàng lập trình và kết nối với các nền tảng cơ sở dữ liệu khác và đảm bảo tính hiệu quả của hệ thống quản lý phòng học thông minh.

### Giải pháp thiết kế phần mềm

Bảng 2.3: Giải pháp thiết kế phần mềm

|  | Giải pháp 1 | Giải pháp 2 |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế phần mềm | Thiết kế giao diện Web để quản lý và giám sát hệ thống xây dựng bằng HTML, CSS, JavaScript và framework backend như Node.js | Thiết kế phần mềm ứng dụng bằng công cụ Android Studio sử dụng ngôn ngữ Java |
| Ưu điểm | Đơn giản, dễ sử dụng, có thể truy cập từ nhiều thiết bị khác nhau. | Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, khả năng tương tác cao, có thể tận dụng các tính năng của thiết bị di động (camera, GPS, cảm biến...). |
| Nhược điểm | Khả năng tương tác và trải nghiệm người dùng không bằng ứng dụng di động. | Quá trình phát triển và cập nhật phức tạp hơn so với giao diện web. |

Sau khi phân tích và so sánh các giải pháp thiết kế phần mềm trong bảng 2.3, nhóm đã quyết định lựa chọn giải pháp 2: Sử dụng công cụ Android Studio và ngôn ngữ Java để phát triển ứng dụng.

Mặc dù quá trình phát triển có thể phức tạp hơn so với thiết kế giao diện web, nhưng giải pháp này cho phép nhóm tận dụng tối đa các ưu điểm của Android Studio và Java để tạo ra một ứng dụng di động mạnh mẽ và thân thiện với người dùng. Đặc biệt là trong việc thực hiện các chức năng của hệ thống một cách linh hoạt và dễ dàng đối với người sử dụng.

## Thiết kế chi tiết phầm mềm

### Mô hình chức năng

Hình 2.1: Mô hình chức năng của phần mềm

- Đặt lịch phòng học: Cho phép người dùng đặt lịch sử dụng phòng học đang còn trống.

- Thông tin phòng học đã đăng kí: Ngay dưới phần đặt lịch phòng sẽ là phần hiển thị thông tin những phòng học mà tài khoản đã đăng kí.

- Điều khiển thiết bị: Cho phép người dùng điều khiển thiết bị trong phòng học mà người dùng đã đăng kí.

- Hiển thị thông báo: Hiển thị thông báo từ hệ thống cho người dùng.

- Hiển thị thông tin tài khoản: Hiển thị thông tin tài khoản đang được đăng nhập vào ứng dụng.

- Cài đặt: Cho phép người dùng cài đặt cấu hình của ứng dụng.

- Giới thiệu: Hiển thị giới thiệu về ứng dụng.

- Đăng xuất: Cho phép người dùng đăng xuất tài khoản đang dùng.

### Mô hình hoạt động

Hình 2.2: Mô hình hoạt động của ứng dụng

Cách thức hoạt động:

Khi ứng dụng thực hiện thao tác đăng kí, điều khiển thì tín hiệu điều khiển sẽ được gửi tới cơ sở dữ liệu firebase trung gian qua đường dẫn. Cơ sở dữ liệu xử lý dữ liệu và gửi dữ liệu tới các thiết bị được điều khiển.

### Thiết lập Firebase

#### Set up Firebase

Bước 1: Để tạo 1 project mới trên firebase, truy cập đường dẫn https://firebase.google.com/. Hãy đăng nhập tài khoản google để tiếp tục sử dụng các dịch vụ của firebase.

Bước 2: Nhấn vào mục “Go to console” để chuyển đến trang dịch vụ của firebase.

Bước 3: Chọn “Add project” để tạo 1 dự án mới.

- Giả sử tạo project có tên là “Demo App”. Nhấn “Continue” để tiếp tục tạo dự án mới.

- Tiếp tục làm theo hướng dẫn sau cùng sẽ hiển thị màn hình thông báo tạo dự án thành công như sau, nhấn “continue” để chuyển sang trang quản lý dự án vừa tạo.

Bước 4: Nhấn vào biểu tượng logo Android để liên kết dự án với ứng dụng android.

- Tại mục “Android package name” sẽ nhập tên gói của ứng dụng android.

- Để lấy được tên gói của ứng dụng, trong phần mềm Android studio đang mở ứng dụng cần tạo, truy cập đến file “build.gradle” ở cấp độ module app. Tại dòng code namespace = “package của ứng dụng”, ví dụ ứng dụng của tôi có package là “com.example.reportweather”.

- Tại mục “App nickname” có thể đặt tên cho project (tùy chọn).

- Tại mục “Debug signing certificate SHA-1” sẽ đặt mã SHA-1 của ứng dụng.

Bước 5: Lấy mã SHA-1, để lấy được mã SHA-1 của ứng dụng hãy làm như sau:

- Tại phần mền Android Studio hãy trỏ đến công cụ “Gradle” bên thanh công cụ dọc trái màn hình. Tiếp theo trỏ đến mục “signingReport” với đường dẫn như ảnh bên dưới sẽ lấy được mã SHA-1.

- Tại bước “Download and then add config file”, hãy nhấn vào nút để tải file “google-service.json” đây là file cấu hình dịch vụ google để liên kết firebase với ứng dụng.

- Tại bước “Add Firebase SDK”, hãy copy những dòng code có trong hướng dẫn rồi dán vào phần cấu hình “plugins” trong file “build.gradle” ở cấp độ module app.

- Sau đó nhấn vào “Sync” để đồng bộ những thay đổi vừa thêm.

- Cuối cùng nhấn vào nút để hoàn tất quá trình đăng ký ứng dụng với dịch vụ firebase.

#### Thiết lập Firebase Authentication

- Tại trang quản lý dự án vừa tạo, trỏ đến “Build/Authentication” để thiết lập quản lý bảo mật tài khoản.

- Tại cửa sổ này sẽ yêu cầu chọn phương thức bảo mật với các chức năng khác nhau như bảo mật với email và mật khẩu, số điện thoại, chế độ khách, đăng ký bằng tài khoản google,…

- Đề tài sử dùng phương thức bảo mật bằng email và mật khẩu, gạt các nút để bật phương thức sau đó nhấn “save” để lưu. Sau khi lưu sẽ chuyển sang màn hình sau.

#### Thiết lập Firebase realtime database

Tại trang quản lý firebase console, nhấn vào “Build”, sau đó chọn “Realtime database”. Sẽ hiển thị mục thiết lập hãy làm theo hướng dẫn sẽ chuyển đến trang quản lý cơ sở dữ liệu thời gian thực.

## Thiết kế chi tiết phần cứng

### Sơ đồ khối

Hình 2.3: Sơ đồ khối của hệ thống

Sơ đồ khối của mạch gồm 5 khối chính:

- Khối nguồn: Hạ điện áp từ 12V-5A xuống 5V-3A để cung cấp nguồn cho toàn mạch.

- Khối Relay: Dùng Opto quang kết hợp với dùng cách ly nguồn nhằm đảm bảo chống nhiễu tối đa và an toàn cho mạch điều khiển khi có sự cố từ thiết bị mà Relay điều khiển.

-	Khối xử lý trung tâm: Trung tâm điều khiển của hệ thống đã được kích hoạt. Khi có tín hiệu từ ứng dụng điều khiển hoặc khối cơ cấu chấp hành khối xử lý trung tâm sẽ xử lý thông tin và truyền tín hiệu điều khiển xuống khối thực thi đề điều khiển các thiết bị.

- Khối thực thi: Nhận tín hiệu từ khối xử lý trung tâm và thực thi lệnh điều khiển. Khối thực thi gồm 4 thiết bị mô phỏng đèn, quạt, điều hòa và máy chiếu trong phòng học .

- Ứng dụng điều khiển: Là ứng dụng đã thiết kế trên điện thoại có nhiệm vụ truyền tải tín hiệu điều khiển từ điện thoại tới khối xử lý trung tâm để điều khiển các thiết bị trong phòng học.

### Sơ đồ nguyên lý

Hình 2.4: Sơ đồ nguyên lý

### Chức năng các khối

#### Khối nguồn

Sử dụng module HiLink hạ áp từ nguồn 220V AC với đầu ra 5V DC.Qua module nguồn cách ly B0505S DC cung cấp điện áp cho vi điều khiển và relay 5V.

Một số tính năng:

- Ổn áp, bảo vệ ngắn mạch.

- Hoạt động ở dải nhiệt độ rộng (-40℃ to +105℃).

- Có chức năng bảo vệ quá tải, bảo vệ quá nhiệt.

Nguyên lý hoạt động:

- Nguồn vào 220 AC được cấp thông qua header trên hình 2.14. Đi qua cuộn từ để lọc nhiễu và chuyển đổi điện áp đầu ra 5V DC thông qua module hạ áp HiLink.

- Module nguồn cách ly B0505S chuyển đổi điện áp từ 5V DC sang 5V DC, với khả năng cách ly điện áp đầu vào và đầu ra, ngăn chặn sự can thiệp nhiễu điện từ và bảo vệ các thiết bị khỏi các sự cố về điện.

Hình 2.5: Khối nguồn

#### Khối xử lý trung tâm

Khối xử lý trung tâm: sử dụng kit RF thu phát Wifi ESP8266 CP2102 điều khiển , tính toán cho hệ thống, thực hiện chương trình, xử lí tín hiệu điều khiển vào/ra.

Nguyên lý hoạt động:

- Khối xử lý được cấp nguồn 5V DC thông qua chân Vin và GND.

- Chân D4, D5, D6, D7: chân tín hiệu ngõ ra của vi điều khiển.  Các chân GPIO này của ESP8266 hoạt động ở mức điện áp logic 3.3V khi ở trạng thái cao (HIGH). Khi chân GPIO ở trạng thái thấp (LOW), điện áp sẽ bằng 0V.

Hình 2.6: Khối xử lý trung tâm

#### Khối thực thi

Hình 2.7: Khối thực thi

Khối thực thi trong hình 2.16 gồm các khối relay và opto quang. Thực hiện các chức năng điều khiển thiết bị khi nhận tín hiệu kích từ các chân điều khiển của khối xử lý trung tâm

Nguyên lý hoạt động:

- Khi có tín hiệu kích từ các chân GPIO D4, D5, D6, D7. Tín hiệu mang dòng điện  đi qua hai đầu của đèn Led có trong opto sẽ làm đèn phát sáng. Khi đèn phát sáng sẽ kết nối hai cực của photo transistor mở cho dòng điện chạy qua làm các relay đóng, nối cực dương của nguồn điện vào cực dương của thiết bị, làm thiết bị hoạt động và ngược lại.

### Lưu đồ thuật toán

Đ

Đ

Đ

S

S

S

Begin

Khởi tạo vào ra số: D4, D5, D6, D7: Output

Khai báo thư viện sử dụng

Xử lý và thực hiện điều khiển tương đương

Đồng bộ trạng thái thiết bị với Firebase/App

Kết nối wifi

Kết thúc điều khiển?

Có tương tác từ App điều khiển?

Kết nối Firebase

End

S

Đ

Hình 2.8: Lưu đồ thuật toán

Sau khi được cấp nguồn và kết nối với các thiết bị ngoại vi, mạch điều khiển sẽ tự động khởi động và thiết lập kết nối với mạng Wi-Fi và máy chủ Firebase. Khi kết nối thành công, mạch sẽ tiến hành đồng bộ trạng thái hoạt động của các thiết bị với dữ liệu tương ứng trên Firebase và ứng dụng điều khiển. Mạch điều khiển liên tục lắng nghe và xử lý các yêu cầu điều khiển từ ứng dụng, đồng thời cập nhật trạng thái của các thiết bị lên ứng dụng và Firebase để đảm bảo tính đồng bộ và phản hồi tức thì.

### Sơ đồ mạch in 2D và 3D

- Mạch in được thiết kế trên phần mềm thiết kế mạch Altium Designer.

- Kích thước mạch: 160x100mm

- Mạch là mạch in thủ công 1 lớp có đi dây jumper.

- Thông số đặt luật:

GND: 1,25mm.

VCC 12V: 1,2mm.

VCC 5V, 3.3V: 1mm.

NET: 0,8mm.

Hình 2.9: Sơ đồ mạch in 2D

Hình 2.10: Sơ đồ mạch in 3D

### Mạch thực tế

Nhóm tiến hành sử dụng các linh kiện điện tử rời rạc để lắp ráp mạch trên một boardtest nhằm kiểm tra, đánh giá tính khả thi cũng như hiệu năng hoạt động của mạch. Sau khi đã kiểm tra kỹ lưỡng và đảm bảo mạch hoạt động ổn định, nhóm mới tiến hành hàn cố định các linh kiện lên mạch in đã được thiết kế và gia công trước đó.

| a) | b) |
| --- | --- |

Hình 2.11: Mặt trước và mặt sau của mạch

## Kết luận chương 2

Chương 2 đã trình bày chi tiết về quá trình thiết kế và xây dựng mô hình quản lý phòng học thông minh, bao gồm cả phần cứng và phần mềm. Về phần cứng, nhóm đã lựa chọn và sử dụng các linh kiện phù hợp, thiết kế mạch nguyên lý và mạch in, sau đó tiến hành lắp ráp hoàn thiện mạch

# KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ

## Vận hành sản phẩm

- Giao diện đăng nhập yêu cầu người dùng nhập đúng thông tin tài khoản (email và mật khẩu) để truy cập vào hệ thống. Nếu chưa có tài khoản, người dùng có thể đăng ký tài khoản mới bằng cách cung cấp các thông tin cá nhân cần thiết. Trong trường hợp quên mật khẩu, ứng dụng cung cấp chức năng khôi phục mật khẩu thông qua email đã đăng ký.

| a) | b) | c) |
| --- | --- | --- |

Hình 3.1: Giao diện đăng nhập/đăng ký và quên mật khẩu

- Sau khi đăng nhập thành công, người dùng sẽ được chuyển đến giao diện chính của ứng dụng, nơi hiển thị các chức năng chính như đăng ký phòng học, danh sách phòng học đã đăng ký, điều khiển thiết bị và xem thông báo.

Hình 3.2: Trang chủ của ứng dụng

### Chức năng đăng kí phòng học

- Người dùng ấn vào biểu tượng cuốn lịch ở phần đăng ký phòng học. Chức năng đăng ký phòng học cho phép người dùng lựa chọn ngày, ca học (sáng/chiều/tối) và phòng học mong muốn thông qua giao diện trực quan của ứng dụng.

| a) | b) |
| --- | --- |

Hình 3.3: Lựa chọn ngày và ca học

| a) | b) |
| --- | --- |

Hình 3.4: Lựa chọn phòng và học phần giảng dạy

- Bên cạnh đó, người dùng có thể dễ dàng xem danh sách phòng học đã đăng kí và hủy đăng ký phòng học một cách dễ dàng.

| a) | b) |
| --- | --- |

Hình 3.5: Danh sách các phòng học đã đăng ký và chức năng hủy đăng ký

### Chức năng điều khiển thiết bị trong phòng học

- Giao diện điều khiển thiết bị cho phép người dùng bật/tắt các thiết bị trong phòng học như đèn, quạt, điều hòa và máy chiếu một cách dễ dàng thông qua các nút bấm trực quan trên màn hình.

| a) | b) |
| --- | --- |

Hình 3.6: Danh sách các phòng có thể điều khiển và giao diện điều khiển

- Khi bật/tắt thiết bị trên ứng dụng thì đèn trên mô hình sẽ sáng/tắt tương ứng.

| a) | b) |
| --- | --- |

Hình 3.7: Điều khiển thiết bị

- Chức năng báo cáo sự cố giúp người dùng nhanh chóng thông báo đến quản trị viên về các sự cố xảy ra trong phòng học như hỏng hóc thiết bị, gặp sự cố.

Hình 3.8: Báo cáo sự cố hỏng hóc trong phòng học

### Chức năng thông báo

- Giao diện thông báo hiển thị thông báo từ hệ thống về việc đăng ký phòng thành công, phòng đang hư hỏng, hủy đăng ký phòng thành công…

Hình 3.9: Giao diện thông báo

### Các chức năng khác

- Giao diện hồ sơ hiển thị thông tin tài khoản, cho phép người dùng cài đặt cấu hình của ứng dụng, hiển thị phần giới thiệu ứng dụng và đăng xuất tài khoản.

Hình 3.10: Giao diện hồ sơ

- Người dùng có thể cài đặt chế độ sáng và tối cho giao diện ứng dụng. Chuyển đổi ngôn ngữ tiếng anh và tiếng việt.

| a) | b) | c) |
| --- | --- | --- |

Hình 3.11: Cài đặt chế độ tối và tiếng anh

| a) | b) |
| --- | --- |

Hình 3.12: Giới thiệu ứng dụng và đăng xuất tài khoản

## Kiểm thử chức năng của hệ thống

### Kiểm thử chức năng đăng nhập

Kiểm thử với tài khoản:

- Tên người dùng: trongkhanh1902@gmail.com

- Mật khẩu: 12345678

Bảng 3.1: Bảng kiểm thử chức năng đăng nhập

| STT | Mục đích kiểm thử | Đầu vào | Đầu ra mong muốn | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra lỗi để trống tên tài khoản. | - Tên tài khoản: - Mật khẩu: abc123 | - Báo lỗi: “Tên tài khoản không để trống” tại ô nhập liệu tên tài khoản. - Đăng nhập không thành công. | Pass |
| 2 | Kiểm tra lỗi để trống mật khẩu. | - Tên tài khoản: trongkhanh1902@gmail.com -Mật khẩu: | - Báo lỗi: “Mật khẩu không để trống” tại ô nhập liệu mật khẩu. - Đăng nhập không thành công. | Pass |
| 3 | Kiểm tra lỗi để trống tên tài khoản và mật khẩu. | - Tên tài khoản: - Mật khẩu: | - Báo lỗi: “Tên tài khoản và mật khẩu không được để trống” tại ô nhập liệu. - Đăng nhập không thành công. | Pass |
| 4 | Kiểm tra lỗi định dạng tên người dùng (tên tài khoản có định dạng địa chỉ email). | - Tên tài khoản: Trongkhanh1902@gmail | - Báo lỗi: “Định dạng email không hợp lệ” tại ô nhập liệu. - Đăng nhập không thành công. | Pass |
| 5 | Kiểm tra độ dài mật khẩu (mật khẩu phải có 6 kí tự trở lên). | - Mật khẩu: 123a | - Báo lỗi: “Mật khẩu phải có 6 kí tự trở lên” tại ô nhập liệu mật khẩu. - Đăng nhập không thành công. | Pass |
| 6 | Kiểm tra tài khoản đã tồn tại trong CSDL hay chưa. | - Tên tài khoản: trongkhanh1902@gmail.com - Mật khẩu: 123456 | - Thông báo: “Thông tin đăng nhập không hợp lệ” tại ô nhập liệu mật khẩu. - Đăng nhập không thành công. | Pass |
| 7 | Kiểm tra tài khoản đã tồn tại trong CSDL hay chưa. | - Tên tài khoản: trongkhanh1902@gmail.com - Mật khẩu:12345678 | - Thông báo: “Đăng nhập thành công” - Đăng nhập thành công và chuyển sang màn hình chính. | Pass |

### Kiểm thử chức năng đăng ký tài khoản

Tạo tài khoản với thông tin như sau:

- Tên người dùng: Khánh phạm

- Email: khanhpham1902@gmail.com

- Mật khẩu: 1234567

- Xác nhận mật khẩu: 1234567

Bảng 3.2: Bảng kiểm thử chức năng đăng ký tài khoản

| STT | Mục đích kiểm thử | Đầu vào | Đầu ra mong muốn | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra lỗi để trống tên người dùng. | - Tên người dùng: - Email: khanhpham1902@gmail.com - Mật khẩu: 1234567 - Xác nhận mật khẩu: 1234567 | - Báo lỗi: “Tên người dùng không để trống” tại ô nhập liệu tên người dùng. - Đăng ký không thành công. | Pass |
| 2 | Kiểm tra lỗi để trống địa chỉ email. | - Tên người dùng: Khánh phạm - Email: - Mật khẩu: 1234567 - Xác nhận mật khẩu: 1234567 | -Báo lỗi: “Email không để trống” tại ô nhập liệu email. -Đăng ký không thành công. | Pass |
| 3 | Kiểm tra lỗi để trống mật khẩu. | - Tên người dùng: Khánh phạm - Email: khanhpham1902@gmail.com - Mật khẩu: - Xác nhận mật khẩu: 1234567 | -Báo lỗi: “Mật khẩu không để trống” tại ô nhập liệu mật khẩu. -Đăng ký không thành công. | Pass |
| 4 | Kiểm tra lỗi để trống xác nhận mật khẩu. | - Tên người dùng: Khánh phạm - Email: khanhpham1902@gmail.com - Mật khẩu: 1234567 - Xác nhận mật khẩu: | - Báo lỗi: “Không để trống” tại ô nhập liệu xác nhận mật khẩu. - Đăng ký không thành công. | Pass |
| 5 | Kiểm tra lỗi định dạng địa chỉ email. | - Email: khanhpham1902@gmail | - Báo lỗi: “Định dạng email không hợp lệ” tại ô nhập liệu email. - Đăng ký không thành công. | Pass |
| 6 | Kiểm tra độ dài mật khẩu (mật khẩu phải có 6 kí tự trở lên). | - Mật khẩu: 123a | - Báo lỗi: “Mật khẩu phải có 6 kí tự trở lên” tại ô nhập liệu mật khẩu. - Đăng ký không thành công. | Pass |
| 7 | Kiểm tra mật khẩu nhập lại có khớp với mật khẩu hay không. | - Mật khẩu: 123abcd - Xác nhận mật khẩu: 123ab | - Báo lỗi: “Mật khẩu không khớp” tại ô nhập liệu xác nhận mật khẩu. - Đăng ký không thành công. | Pass |
| 8 | Kiểm tra địa chỉ email đã tồn tại hay chưa. | - Email: trongkhanh1902@gmail.com | Báo lỗi: “Địa chỉ email đã được sử dụng bởi một tài khoản khác”. | Pass |
| 9 | Kiểm tra trạng thái đăng ký thành công khi đáp ứng yêu cầu. | - Tên người dùng: Khánh phạm - Email: khanhpham1902@gmail.com - Mật khẩu: 1234567 - Xác nhận mật khẩu: 1234567 | - Thông báo: “Đăng ký thành công”. - Chuyển qua cửa sổ đăng nhập. | Pass |

### Kiểm thử chức năng đăng ký phòng học

Bảng 3.3: Bảng kiểm thử chức năng đăng ký phòng học

| STT | Mục đích kiểm thử | Đầu vào | Đầu ra mong muốn | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra xem có mở hộp thoại thời gian khi nhấn vào mục đăng ký phòng học. | Nhấn vào mục đăng ký phòng học. | Hiển thị hộp thoại thời gian để chọn ngày. | Pass |
| 2 | Kiểm tra xem có mở hộp thoại cho phép chọn ca học, sau khi nhấn chọn ngày cụ thể đăng ký. | Nhấn chọn ngày đăng ký trong hộp thoại thời gian. | Hiển thị hộp thoại chọn ca học. | Pass |
| 3 | Kiểm tra xem có mở cửa sổ danh sách phòng học, sau khi chọn 1 trong 3 ca học (ca sáng, ca chiều, ca tối). | Nhấn chọn 1 trong 3 ca học trong hộp thoại chọn ca học. | Chuyển sang cửa sổ danh sách phòng học. | Pass |
| 4 | Kiểm tra nhấn vào phòng màu xanh (phòng đã được sử dụng/ đăng ký). | Nhấn vào phòng màu xanh trong danh sách phòng. | Thông báo: “Phòng đã được sử dụng”. | Pass |
| 5 | Kiểm tra nhấn vào phòng màu đỏ (phòng đang hư hỏng/ bảo trì). | Nhấn vào phòng màu đỏ trong danh sách phòng. | Thông báo: “Phòng đang bảo trì/ sửa chữa”. | Pass |
| 6 | Kiểm tra nhấn vào phòng màu xám (phòng trống). | Nhấn vào phòng màu xám trong danh sách phòng. | Hiển thị hộp thoại môn học, cho phép chọn môn học giảng dạy từ danh sách. | Pass |
| 7 | Kiểm tra nhấn vào nút đồng ý trong hộp thoại môn học. | Nhấn vào nút đồng ý trong hộp thoại môn học, sau khi chọn môn học từ danh sách. | - Đăng ký phòng học thành công. - Phòng học chuyển sang màu xanh. - Hiển thị thông tin phòng học vừa đăng ký trên màn hình chính. | Pass |
| 8 | Kiểm tra đăng ký phòng học khác ngay sau khi vừa đăng ký thành công 1 phòng học. | Nhấn chọn 1 phòng trống khác để đăng ký, sau khi vừa đăng ký thành công 1 phòng học trước đó. | - Đăng ký phòng học thành công. - Phòng học chuyển sang màu xanh. - Hiển thị thông tin 2 phòng học vừa đăng ký trên màn hình chính. | Pass |

### Kiểm thử chức năng điều khiển thiết bị

Bảng 3.4: Bảng kiểm thử chức năng điều khiển thiết bị

| STT | Mục đích kiểm thử | Đầu vào | Đầu ra mong muốn | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra xem hành động nhấn vào mục phòng học có trong danh sách phòng đã đăng ký. | Nhấn vào mục phòng học hiển thị trong danh sách phòng đã đăng ký. | Chuyển sang cửa sổ điều khiển thiết bị trong phòng học tương ứng. | Pass |
| 2 | Kiểm tra bật/ tắt thiết bị trong phòng học (đã đúng lịch học). | Nhấn vào các mục điều khiển thiết bị (đèn, điều hòa, quạt trần, máy chiếu). | - Nếu các mục đang có màu xám (đang tắt), khi nhấn sẽ chuyển sang màu xanh, các biểu tượng cũng sẽ đổi (đang bật) và ngược lại. - Đồng thời các thiết bị mô phỏng tương ứng trên mạch điện cũng sẽ bật/ tắt tương ứng. | Pass |
| 3 | Kiểm tra bật/ tắt thiết bị trong phòng học (chưa đến giờ học). | Nhấn vào các mục điều khiển thiết bị (đèn, điều hòa, quạt trần, máy chiếu). | - Các mục không đổi màu (không được bật). - Thông báo: “Chưa đến lịch học”. - Các thiết bị mô phỏng trong mạch điện không thay đổi trạng thái. | Pass |
| 4 | Kiểm tra xem thông tin phòng học đã đăng ký có chính xác như trong danh sách phòng học đã đăng ký hay không. | Hiển thị thông tin phòng học đã đăng ký (ngày học, ca học, phòng học). | Hiển thị đúng thông tin phòng học như trong danh sách phòng học đã đăng ký. | Pass |

### Kiểm thử chức năng báo cáo thiết bị hư hỏng

Bảng 3.5: Bảng kiểm thử chức năng báo cáo thiết bị hư hỏng

| STT | Mục đích kiểm thử | Đầu vào | Đầu ra mong muốn | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra hành động nhấn vào mục phòng học đã đăng ký trong màn hình chính. | Nhấn vào mục phòng học đã đăng ký trong màn hình chính. | - Chuyển sang cửa sổ thông tin phòng học đã đăng ký tương ứng. - Hiển thị đúng thông tin phòng học. | Pass |
| 2 | Kiểm tra hành động nhấn vào nút báo cáo trong cửa sổ thông tin phòng học, trong trường hợp chưa đến ngày học. | Nhấn vào nút báo cáo trong cửa sổ thông tin phòng học đã đăng ký. | Thông báo: “Chưa đến ngày học”. | Pass |
| 3 | Kiểm tra hành động nhấn vào nút báo cáo trong cửa sổ thông tin phòng học, trong trường hợp đúng lịch học. | Nhấn vào nút báo cáo trong cửa sổ thông tin phòng học đã đăng ký. | Hiển thị hộp thoại cho phép chọn vấn đề cần báo cáo. | Pass |
| 4 | Kiểm tra hành động nhấn nút đóng và đồng ý trong hộp thoại báo cáo. | Nhấn vào nút đóng và đồng ý trong hộp thoại báo cáo. | - Nhấn vào nút đóng sẽ đóng hộp thoại. - Nhấn nút đồng ý sẽ lưu thông tin đã báo cáo. | Pass |
| 5 | Kiểm tra xem sau khi đã báo cáo thành công thì đã cập nhật trạng thái phòng học trong chức năng đăng ký chưa. | Hiển thị trạng thái phòng học sau khi báo cáo. | Khi mở cửa sổ đăng ký phòng học mới trong cửa sổ đăng ký, trạng thái phòng học đã báo cáo sẽ chuyển sang màu đỏ, đồng thời khi nhấn vào sẽ không thể đăng ký phòng học mới. | Pass |

### Kiểm thử chức năng thông báo

Bảng 3.6: Bảng kiểm thử chức năng thông báo

| STT | Mục đích kiểm thử | Đầu vào | Đầu ra mong muốn | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra xem có hiển thị mục thông báo về đăng ký, hủy đăng ký, báo cáo. | Danh sách các hành động đăng ký, hủy đăng ký và báo cáo phòng học. | Hiển thị danh sách các hành động đăng ký, hủy đăng ký và báo cáo phòng học. | Pass |
| 2 | Kiểm tra hành động nhấn vào dòng chữ “Xóa hết” trong giao diện thông báo. | Nhấn vào dòng chữ “Xóa hết” trong giao diện thông báo. | Xóa tất cả thông báo đang hiển thị trong giao diện. | Pass |
| 3 | Kiểm tra có hiển thị thông báo đến khi đăng ký, hủy đăng ký, báo cáo thành công hay không. | Thông báo đẩy trên màn hình. | Hiển thị thông báo đến ngay sau khi đăng ký, hủy đăng ký, báo cáo thành công. | Pass |

### Kiểm thử chức năng hủy đăng ký và xóa những phòng học đã dạy

Bảng 3.7: Bảng kiểm chức năng hủy đăng ký và xóa phòng học đã dạy

| STT | Mục đích kiểm thử | Đầu vào | Đầu ra mong muốn | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra hành động hủy đăng ký phòng học. | Nhấn giữ mục phòng học đã đăng ký trong giao diện chính. | - Hiển thị hộp thoại xác nhận hủy đăng ký. - Nhấn đồng ý sẽ hủy đăng ký phòng học (phòng học sẽ quay về trạng thái trống trong giao diện đăng ký). | Pass |
| 2 | Kiểm tra phòng học đã dạy/ học đã reset lại trạng thái trống chưa. | Thời gian hiện tại so với thời gian dạy/ học. | Phòng học đã dạy/ học qua sẽ bị xóa khỏi giao diện chính, đồng thời trong CSDL sẽ reset về phòng trống. | Pass |

### Kiểm thử chức năng thay đổi giao diện (Sáng/Tối) và ngôn ngữ (Tiếng anh/Tiếng việt)

Bảng 3.8: Bảng kiểm thử chức năng thay đổi giao diện và ngôn ngữ

| STT | Mục đích kiểm thử | Đầu vào | Đầu ra mong muốn | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra thay đổi giao diện trên toàn ứng dụng. | Nhấn vào switch thay đổi giao diện trong cửa sổ cài đặt ứng dụng. | Bật switch sẽ chuyển qua giao diện tối, tắt switch sẽ chuyển qua giao diện sáng. | Pass |
| 2 | Kiểm tra thay đổi ngôn ngữ trên toàn ứng dụng. | Nhấn vào biểu tượng lá cờ Việt Nam và nước Anh trong giao diện cài đặt. | - Nhấn vào biểu tượng cờ Việt Nam sẽ chuyển sang ngôn ngữ tiếng Việt. - Nhấn vào biểu tượng cờ nước Anh sẽ chuyển sang ngôn ngữ tiếng Anh. | Pass |

## Đánh giá sản phẩm

Tính hiệu quả: Mô hình giúp tối ưu hóa việc sử dụng phòng học bằng cách cung cấp các công cụ quản lý lịch trình và điều khiển thiết bị tự động. Điều này giúp giảm thiểu tình trạng phòng học không được sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng bằng cách tắt các thiết bị khi không cần thiết.

Tính tiện ích: Hệ thống cung cấp giao diện thân thiện và dễ sử dụng cho người dùng, bao gồm giáo viên, học sinh và quản lý nhà trường. Các chức năng như đặt phòng, kiểm soát thiết bị (đèn, máy lạnh, máy chiếu) đều được thực hiện một cách dễ dàng thông qua ứng dụng.

Khả năng mở rộng và tùy chỉnh: Mô hình có khả năng mở rộng và tùy chỉnh cao, phù hợp với nhiều quy mô và loại hình cơ sở giáo dục khác nhau. Các trường học có thể điều chỉnh hệ thống để phù hợp với nhu cầu cụ thể của mình, từ các trường tiểu học đến các trường đại học lớn.

## Ứng dụng của sản phẩm

Hình 3.13: So sánh với các sản phẩm tương đương

Sản phẩm của nhóm có các tính năng cơ bản tưởng đương với các sản phẩm khác trên thị trường, tuy nhiên, sản phẩm nổi bật hơn ở khả năng quản lý thiết bị và báo cáo sự cố. Trong tương lai, nhóm sẽ phát triển thêm tính năng tích hợp với các hệ thống khác để nâng cao tính linh hoạt và khả năng ứng dụng của sản phẩm.

Quản lý và đặt phòng học:

- Hệ thống giúp quản lý lịch trình sử dụng phòng học một cách hiệu quả, cho phép đặt phòng, theo dõi tình trạng phòng (đang sử dụng, trống, bảo trì), và tránh các xung đột về lịch sử dụng.

- Giúp tối ưu hóa việc phân bổ phòng học, đảm bảo rằng các phòng học được sử dụng một cách hợp lý và hiệu quả.

Điều khiển thiết bị tự động:

- Tích hợp các thiết bị như đèn, máy điều hòa, máy chiếu, quạt , và các thiết bị khác vào hệ thống quản lý trung tâm.

- Cho phép bật/tắt thiết bị dựa trên lịch trình sử dụng phòng, giúp tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí vận hành.

Quản lý thiết bị và tài sản:

- Theo dõi và quản lý tình trạng của các thiết bị trong phòng học, bao gồm cả việc bảo trì và sửa chữa.

- Cảnh báo khi có thiết bị hỏng hóc hoặc cần bảo trì, giúp giảm thiểu thời gian gián đoạn trong quá trình học tập.

Hỗ trợ học tập và giảng dạy:

- Tạo ra môi trường học tập linh hoạt và tiện nghi hơn, hỗ trợ giáo viên trong việc giảng dạy và học sinh trong việc học tập.

- Cải thiện trải nghiệm học tập thông qua việc điều khiển ánh sáng, âm thanh, và các thiết bị trình chiếu một cách hiệu quả và dễ dàng.

Những ứng dụng trên không chỉ cải thiện hiệu quả quản lý và sử dụng phòng học mà còn mang lại môi trường học tập hiện đại, tiện nghi và an toàn cho tất cả các bên liên quan. Việc áp dụng mô hình này vào thực tiễn sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và quản lý tại các cơ sở giáo dục.

## Tác động của sản phẩm tới môi trường kinh tế/xã hội

Tác động kinh tế:

- Tiết kiệm chi phí: Sản phẩm giúp tiết kiệm năng lượng bằng cách chủ động điều khiển trên ứng dụng các thiết bị điện tử như đèn, máy điều hòa và máy chiếu. Điều này giảm thiểu hóa đơn tiền điện, đặc biệt quan trọng đối với các cơ sở giáo dục có quy mô lớn.

- Giảm chi phí bảo trì và thay thế thiết bị: Hệ thống quản lý và giám sát tình trạng thiết bị giúp phát hiện sớm các vấn đề, từ đó lên kế hoạch bảo trì định kỳ, kéo dài tuổi thọ của thiết bị và giảm chi phí sửa chữa.

Tác động xã hội:

- Nâng cao chất lượng giáo dục: Môi trường học tập được quản lý và điều khiển giúp tạo ra không gian học tập tiện nghi và hiện đại, nâng cao trải nghiệm học tập và giảng dạy. Học sinh và giáo viên sẽ cảm thấy thoải mái hơn, từ đó tăng cường hiệu quả dạy và học.

- Thúc đẩy công nghệ trong giáo dục: Sản phẩm khuyến khích sự ứng dụng công nghệ vào quản lý và giảng dạy, góp phần thúc đẩy quá trình hiện đại hóa giáo dục. Việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong giáo dục giúp học sinh làm quen với công nghệ từ sớm, chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.

Tác động môi trường:

- Giảm tiêu thụ năng lượng và phát thải carbon: Việc tối ưu hóa sử dụng thiết bị điện và giảm lãng phí năng lượng góp phần giảm lượng phát thải khí nhà kính, góp phần bảo vệ môi trường.

- Khuyến khích thói quen tiết kiệm năng lượng: Hệ thống quản lý tự động và các biện pháp tiết kiệm năng lượng không chỉ giúp giảm chi phí mà còn giáo dục học sinh và nhân viên về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng hiệu quả.

Tóm lại, sản phẩm không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho các cơ sở giáo dục mà còn tạo ra những tác động tích cực đến kinh tế và xã hội, góp phần xây dựng môi trường học tập hiện đại, an toàn và bền vững.

## Hướng phát triển

Đối với phần cứng:

- Tích hợp với các thiết bị thông minh khác: Mở rộng khả năng kết nối với các thiết bị thông minh khác như bảng tương tác, camera giám sát, hệ thống âm thanh,...Điều này giúp tăng tính tương tác và đa dạng hóa các hoạt động trong lớp học. Ví dụ, camera giám sát có thể được sử dụng để ghi lại bài giảng và hỗ trợ việc học từ xa.

- Tích hợp với hệ thống quản lý học tập (LMS): Kết nối hệ thống với các nền tảng LMS phổ biến (như Moodle, Canvas,...) để tự động cập nhật lịch học, điểm danh và các thông tin liên quan khác giúp cho việc điểm danh và theo dõi tiến độ học tập của học sinh trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn.

- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy: Áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để tự động điểm danh, tăng cường an ninh và kiểm soát ra vào phòng học và phát triển tính năng điều khiển thiết bị bằng giọng nói để tăng tính tiện lợi và trải nghiệm người dùng.

Đối với phần mềm:

- Xây dựng và thiết kế web quản lý cho hệ thống: nâng cao trải nghiệm người dùng bằng cách thiết kế giao diện trực quan dễ dàng quản lý và giám sát.

- Nâng cao bảo mật: bằng cách xác thực qua nhiều yếu tố để tăng cường bảo mật cho tài khoản người dùng, ngăn chặn truy cập trái phép.

## Kết luận chương 3

Chương 3 trình bày cơ bản về kết quả hệ thống mà chúng em thiết kế. Từ quá trình phân tích, kiểm thử hệ thống đến quá trình đánh giá kết quả hệ thống và đưa ra hướng ứng dụng của đề tài. Giúp người đọc có thể hiểu thêm trực quan quá trình thiết kế hệ thống và hướng ứng dụng.

# KẾT LUẬN

1. Kết luận

Hệ thống quản lý phòng học thông minh tích hợp IoT là một đề tài rất hấp dẫn, đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu vì tính ứng dụng to lớn trong thực tế. Đề tài đã trình bày tổng quan về phương pháp phương pháp quản lý phòng học và điều khiển thiết bị điện tử trong phòng thông qua ứng dụng trên điện thoại. Đề tài có tính ứng dụng rất cao trong thực trạng hiện tại đang có rất nhiều trường học được mở rộng và cải tiến.

2. Kiến nghị

Kết quả nghiên cứu của đề tài "Thiết kế mô hình IoT quản lý phòng học thông minh" có thể được áp dụng vào thực tiễn tại các cơ sở giáo dục và đào tạo. Mô hình này không chỉ giúp tối ưu hóa việc quản lý và sử dụng phòng học, mà còn nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết bị trong phòng, từ đó giảm thiểu lãng phí năng lượng và tài nguyên. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tối ưu, cần tiến hành thêm các nghiên cứu và thử nghiệm trên diện rộng nhằm hoàn thiện và tinh chỉnh các chức năng của hệ thống.

Đề tài cũng có tiềm năng được phát triển thành dự án sản xuất thử nghiệm, hướng tới mục tiêu ứng dụng mô hình này trên quy mô công nghiệp. Việc chuyển giao các kết quả nghiên cứu vào sản xuất sẽ đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và cơ quan quản lý giáo dục để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của sản phẩm khi triển khai thực tế. Đặc biệt, việc thương mại hóa sản phẩm sẽ mở ra cơ hội lớn cho thị trường, cung cấp giải pháp quản lý phòng học và điều khiển thiết bị thông minh cho các trường học, trung tâm đào tạo và các tổ chức giáo dục khác.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

## Tài liệu tiếng Việt

[1] Lê Hoàng Sơn, Nguyễn Thọ Thông, “Giáo trình lập trình Android”, Nhà xuất bản xây dựng, 2023.

[2] ThS. Trương Thị Ngọc Phượng, “Giáo trình lập trình Android”, Đại học sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, 2014.

[3] IoT Analytics, "Nền tảng và phần mềm IoT" [Online]. Available: https://iot-analytics.com/our-coverage/iot-platforms-software/

[4] Điện Tử Việt, "Giới thiệu về Esp32" [Online]. Available: https://dientuviet.com/gioi-thieu-esp32

[5] Android, “Android là gì” [Online]. Available: https://www.android.com/intl/vi_vn/what-is-android/

## Tài liệu tiếng Anh

[6] D. Evans, The Internet of Things: How the Next Evolution of the Internet Is Changing Everything, Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG), 2011.

[7] L. Atzori, A. Iera, and G. Morabito, "The Internet of Things: A survey," Computer Networks, vol. 54, no. 15, pp. 2787-2805, 2010.

[8] J. Gubbi, R. Buyya, S. Marusic, and M. Palaniswami, "Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions," Future Generation Computer Systems, vol. 29, no. 7, pp. 1645-1660, 2013.

# PHỤ LỤC

## Hướng dẫn sử dụng

1. Cài đặt ứng dụng:

- Người dùng sẽ được cấp file cài đặt có đuôi .apk

- Mở ứng dụng và làm theo hướng dẫn để cài đặt.

- Bật mạng 4G hoặc Wifi để sử dụng ứng dụng.

2. Đăng nhập/Đăng ký:

- Nếu đã có tài khoản, nhập thông tin đăng nhập (email và mật khẩu).

-	Nếu chưa có tài khoản, chọn "Đăng ký" và điền đầy đủ thông tin.

3. Đăng ký phòng học:

-	Ở màn hình chính, nhấn vào biểu tượng cuốn lịch ở góc trên bên phải.

-	Chọn ngày, ca học và phòng học muốn đăng ký.

-	Chọn môn học (nếu có).

-	Nhấn "Đăng ký" để hoàn tất đăng ký.

4. Điều khiển thiết bị:

- Cấp nguồn cho mạch và thiết bị bằng nguồn 220V.

- Sử dụng app để điều khiển.

-	Ở màn hình chính, chọn phòng học đã đăng ký trong danh sách "Phòng học của tôi".

-	Nhấn vào biểu tượng thiết bị (đèn, quạt, điều hòa, máy chiếu) để bật/tắt.

5. Báo cáo sự cố:

-	Ở màn hình chính, chọn phòng học đã đăng ký trong danh sách "Phòng học của tôi".

-	Nhấn vào nút "Báo cáo sự cố".

-	Chọn vấn đề cần báo cáo (ví dụ: Đèn hỏng, điều hòa không hoạt động...) và mô tả chi tiết sự cố (nếu có).

-	Nhấn "Gửi báo cáo" để gửi thông tin đến quản trị viên.

6. Xem thông báo:

Nhấn vào biểu tượng chuông ở góc trên bên phải để xem các thông báo từ hệ thống về tình trạng đăng ký phòng, thiết bị hoặc các thông báo khác.

7. Cài đặt:

-	Nhấn vào biểu tượng hồ sơ ở góc trên bên phải để vào phần cài đặt.

-	Tại đây, bạn có thể thay đổi giao diện (sáng/tối) và ngôn ngữ (Tiếng Anh/Tiếng Việt).

Lưu ý:

- Ứng dụng yêu cầu kết nối internet để hoạt động.

-	Chỉ có thể điều khiển thiết bị trong phòng học đã đăng ký và trong khoảng thời gian đã đăng ký.

- Báo cáo ngay sự cố nếu phát hiện thiết bị trong phòng học gặp vấn đề.

## Mã nguồn (Source code)

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <Firebase_ESP_Client.h>

/* 1. Define the WiFi credentials */

#define WIFI_SSID "ZET Friday"

#define WIFI_PASSWORD "Zet8888@"

#define API_KEY "AIzaSyBY7IuE9Un-OC3SdvMyHv7c1497QT_1aBM"

#define USER_EMAIL "trihuy2001yd@gmail.com"

#define USER_PASSWORD "200601"

#define DATABASE_URL "https://manager-classroom-default-rtdb.firebaseio.com/"

// Define Firebase Data object

FirebaseData fbdo;

FirebaseAuth auth;

FirebaseConfig config;

unsigned long sendDataPrevMillis = 0;

const int device1 = D2;

const int device2 = D5;

const int device3 = D6;

const int device4 = D7;

void setup()

{

pinMode(device1, OUTPUT);

pinMode(device2, OUTPUT);

pinMode(device3, OUTPUT);

pinMode(device4, OUTPUT);

digitalWrite(device1, LOW);

digitalWrite(device2, LOW);

digitalWrite(device3, LOW);

digitalWrite(device4, LOW);

Serial.begin(115200);

WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);

Serial.print("Connecting to Wi-Fi");

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)

{

Serial.print(".");

delay(300);

}

Serial.println();

Serial.print("Connected with IP: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

Serial.println();

/* Assign the api key (required) */

config.api_key = API_KEY;

/* Assign the user sign in credentials */

auth.user.email = USER_EMAIL;

auth.user.password = USER_PASSWORD;

/* Assign the RTDB URL (required) */

config.database_url = DATABASE_URL;

// Comment or pass false value when WiFi reconnection will control by your code or third party library e.g. WiFiManager

Firebase.reconnectNetwork(true);

// Since v4.4.x, BearSSL engine was used, the SSL buffer need to be set.

// Large data transmission may require larger RX buffer, otherwise connection issue or data read time out can be occurred.

fbdo.setBSSLBufferSize(4096 /* Rx buffer size in bytes from 512 - 16384 */, 1024 /* Tx buffer size in bytes from 512 - 16384 */);

// Limit the size of response payload to be collected in FirebaseData

fbdo.setResponseSize(2048);

Firebase.begin(&config, &auth);

Firebase.setDoubleDigits(5);

config.timeout.serverResponse = 10 * 1000;

}

void loop()

{

// Firebase.ready() should be called repeatedly to handle authentication tasks.

if (Firebase.ready() && (millis() - sendDataPrevMillis > 1000 || sendDataPrevMillis == 0))

{

sendDataPrevMillis = millis();

//Controll Device1

int state1;

if(Firebase.RTDB.getInt(&fbdo, "/devices/device1", &state1)){

digitalWrite(device1, state1);

}else{

Serial.println(fbdo.errorReason().c_str());

}

//Controll Device2

int state2;

if(Firebase.RTDB.getInt(&fbdo, "/devices/device2", &state2)){

digitalWrite(device2, state2);

}else{

Serial.println(fbdo.errorReason().c_str());

}

//Controll Device3

int state3;

if(Firebase.RTDB.getInt(&fbdo, "/devices/device3", &state3)){

digitalWrite(device3, state3);

}else{

Serial.println(fbdo.errorReason().c_str());

}

//Controll Device4

int state4;