#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL6SedSAdLZ"

#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "Smart LockDoor"

#define BLYNK_AUTH_TOKEN "ImqXQkGSDnIULq_jmO3DrEr0ST4pp1fb"

#include <WiFi.h>

#include <BlynkSimpleEsp32.h>

#include <SPI.h>

#include <MFRC522.h>

#include <EEPROM.h>

#include <Keypad.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// Định nghĩa chân kết nối RFID và khóa cửa

#define SS_PIN  5  // Chân SDA

#define RST_PIN 27  // Chân RST

#define LOCK_PIN 13 // Chân D13 điều khiển khóa cửa

#define buzzer 17

#define button 25

// Cấu hình Keypad 4x4

const byte ROWS = 4; // 4 hàng

const byte COLS = 3; // 4 cột

char keys[ROWS][COLS] = {

{'1', '2', '3'},

{'4', '5', '6'},

{'7', '8', '9'},

{'*', '0', '#'}

};

byte rowPins[ROWS] = {33, 32, 27, 16};  // Kết nối các chân hàng của keypad

byte colPins[COLS] = {15, 14, 12};  // Kết nối các chân cột của keypad

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);

Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);

// Thông tin WiFi

char auth[] = BLYNK_AUTH_TOKEN;

char ssid[] = "ZET Friday";

char pass[] = "Zet8888@";

// Biến lưu trữ mật khẩu

String currentPassword = "8888";

String inputPassword = "";

String newPassword = "";

String oldPassword = "";

bool changePasswordMode = false;

bool enterPasswordMode = false;

bool confirmNewPasswordMode = false;

unsigned long pressStartTime = 0; // Biến lưu thời gian bắt đầu nhấn phím

bool isHashPressed = false;       // Kiểm tra trạng thái phím #

bool resetPasswordMode = false;

String defaultPassword = "8888";

// Chân ảo của Blynk

#define V10_TERMINAL V10

#define V11_TERMINAL V11

#define V12_INPUT_TEXT V12

#define V13_BUTTON_ADD V13

#define V14_BUTTON_REMOVE V14

#define V15_BUTTON_CLEAR_ALL V15

#define V16_DOOR_STATE V16

#define V17_BUTTON_CLEAR_HISTORY V17

#define V18_BUTTON_OPEN_DOOR V18

#define V19_INPUT_TEXT V19

// Biến lưu tên người dùng

String inputName = "";

String deleteName = "";

bool verifyOldPasswordMode = false;

// Biến trạng thái thêm và xóa thẻ

bool addCardMode = false;

bool removeCardMode = false;

// Biến lưu trạng thái khóa cửa

bool doorOpen = false;

// Biến đếm số lần quẹt thẻ chưa đăng ký

int unregisteredSwipeCount = 0;

// Thời gian bắt đầu chặn quẹt thẻ

unsigned long blockSwipeStartTime = 0;

// Khởi tạo Terminal widget

WidgetTerminal terminal(V10_TERMINAL);

WidgetTerminal terminalList(V11_TERMINAL);

void setup() {

// Khởi tạo Serial Monitor

Serial.begin(115200);

// Khởi tạo kết nối WiFi

Blynk.begin(auth, ssid, pass);

// Khởi tạo SPI bus

SPI.begin();

lcd.init();

lcd.backlight();

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("SMART LOCK HAUI");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("PRESS*ENTER PASS");

// Khởi tạo module RFID

mfrc522.PCD_Init();

// Khởi tạo EEPROM

EEPROM.begin(512);

// Khởi tạo chân khóa cửa

pinMode(button, INPUT_PULLUP);

pinMode(LOCK_PIN, OUTPUT);

pinMode(buzzer, OUTPUT);

digitalWrite(LOCK_PIN, LOW); // Khóa cửa mặc định tắt

// Hiển thị các thẻ đã đăng ký

displayRegisteredCards();

}

void loop() {

Blynk.run();

// Kiểm tra nếu người dùng nhập bằng keypad

char key = keypad.getKey();

if (key) {

handleKeypadInput(key);

}

if (digitalRead(button) == LOW) { // Nếu nút được nhấn (trạng thái LOW do pull-up)

tone(buzzer, 2000, 200);

openDoor();

}

// Kiểm tra thời gian chặn quẹt thẻ

if (blockSwipeStartTime != 0 && millis() - blockSwipeStartTime >= 10000) {

blockSwipeStartTime = 0;

unregisteredSwipeCount = 0;

}

// Kiểm tra thẻ RFID

if (blockSwipeStartTime == 0 && mfrc522.PICC_IsNewCardPresent() && mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {

unsigned long startTime = millis();

String cardUID = "";

for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {

cardUID += String(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? "0" : "");

cardUID += String(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);

}

cardUID.toUpperCase();

// Hiển thị UID thẻ lên Terminal

terminal.println("Thẻ được quẹt: " + cardUID);

terminal.flush();

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("THE DA QUET");

delay(500);

// Buzzer kêu beep 0.2 giây

tone(buzzer, 2000, 200);

if (addCardMode) {

addCard(cardUID);

addCardMode = false;

} else if (removeCardMode) {

removeCard(cardUID);

removeCardMode = false;

} else {

// Kiểm tra và xử lý thẻ quẹt

handleCard(cardUID);

}

mfrc522.PICC_HaltA();

mfrc522.PCD_StopCrypto1();

unsigned long endTime = millis();

terminal.println("--------------------");

terminal.flush();

}

}

void showMainMenu() {

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("SMART LOCK HAUI");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("PRESS*ENTER PASS");

}

void handleKeypadInput(char key) {

if (key == '*') {

// Khi người dùng nhấn *, kích hoạt chế độ nhập mật khẩu

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("NHAP PASSWORD:");

enterPasswordMode = true;

inputPassword = "";

} else if (enterPasswordMode) {

if (key == '#') {

tone(buzzer, 5000, 200);

// Khi người dùng nhấn # để kết thúc nhập mật khẩu

if (inputPassword == currentPassword) {

// Mật khẩu đúng, mở cửa

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("PASSWORD CORRECT");

terminal.println("Cửa đã được mở bằng mật khẩu");

tone(buzzer, 5000, 200);

openDoor();

delay(2000);

showMainMenu();

}

else if (inputPassword == "1414") {

// Nhập mã "1414" để reset mật khẩu

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("SECRET PASS:");

resetPasswordMode = true;  // Kích hoạt chế độ reset mật khẩu

inputPassword = "";

}

else if (inputPassword == "6868") {

// Nhập mã "6868" để đổi mật khẩu

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("ENTER OLD PASS:");

verifyOldPasswordMode = true;  // Kích hoạt chế độ kiểm tra mật khẩu cũ

inputPassword = "";

} else {

// Mật khẩu sai

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("PASS INCORRECT!");

terminal.println("Mật khẩu bị nhập sai");

tone(buzzer, 5000, 200);

delay(2000);

showMainMenu();

}

enterPasswordMode = false;

} else {

// Thêm ký tự vào mật khẩu

inputPassword += key;

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(inputPassword);

}

} else if (resetPasswordMode) {

if (key == '#') {

if (inputPassword == "22555588") {

// Mật khẩu đúng, reset hệ thống về mặc định

currentPassword = defaultPassword;

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("SYSTEM RESET");

terminal.println("Mật khẩu đã được reset về mặc định.");

tone(buzzer, 5000, 200);

delay(2000);

showMainMenu();

} else {

// Mật khẩu không đúng

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("PASS INCORRECT!");

terminal.println("Mật khẩu nhập sai.");

tone(buzzer, 5000, 200);

delay(2000);

showMainMenu();

}

resetPasswordMode = false;

}

else {

// Thêm ký tự vào mật khẩu cũ

inputPassword += key;

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(inputPassword);

}}

else if (verifyOldPasswordMode) {

if (key == '#') {

// Khi người dùng nhấn # để kết thúc nhập mật khẩu cũ

if (inputPassword == currentPassword) {

// Mật khẩu cũ đúng, cho phép đổi mật khẩu

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("ENTER NEW PASS:");

changePasswordMode = true;

verifyOldPasswordMode = false;  // Tắt chế độ kiểm tra mật khẩu cũ

inputPassword = "";

} else {

// Mật khẩu cũ không đúng

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("OLD PASS WRONG!");

terminal.println("Mật khẩu cũ không khớp");

tone(buzzer, 5000, 200);

delay(2000);

showMainMenu();

verifyOldPasswordMode = false;  // Tắt chế độ kiểm tra mật khẩu cũ

}

} else {

// Thêm ký tự vào mật khẩu cũ

inputPassword += key;

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(inputPassword);

}

} else if (changePasswordMode) {

if (key == '#') {

// Khi người dùng nhấn # để kết thúc nhập mật khẩu mới

currentPassword = inputPassword;

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("PASSWORD CHANGED");

terminal.println("Mật khẩu đã được thay đổi");

terminal.println("Mật khẩu mới: " + inputPassword);

tone(buzzer, 5000, 200);

delay(2000);

showMainMenu();

changePasswordMode = false;

} else {

// Thêm ký tự vào mật khẩu mới

inputPassword += key;

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(inputPassword);

}

}

}

void handleCard(String cardUID) {

// Tìm thẻ trong EEPROM

int address = findCardAddress(cardUID);

if (address == -1) {

terminal.println("Thẻ chưa được đăng ký.");

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("UNREGISTER CARD");

tone(buzzer, 5000, 200);

delay(2000);

showMainMenu();

digitalWrite(LOCK_PIN, LOW); // Tắt khóa cửa

unregisteredSwipeCount++;

if (unregisteredSwipeCount >= 3) {

// Buzzer kêu beep cảnh báo trong 3 giây

tone(buzzer, 5000, 5000);

// Chặn quẹt thẻ trong 10 giây

blockSwipeStartTime = millis();

terminal.println("Cảnh báo cố tình xâm nhập khóa 10 giây");

for (int i = 10; i >= 0; i--) {

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("BLOCKED ");

lcd.print(i);

lcd.print("s");

delay(1000);}

showMainMenu();

}

} else {

terminal.println("Thẻ đã đăng ký: " + readNameFromEEPROM(address));

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("CARD UID: "+ readNameFromEEPROM(address));

tone(buzzer, 5000, 200);

delay(1000);

openDoor(); // Mở khóa cửa

unregisteredSwipeCount = 0; // Reset số lần quẹt thẻ không hợp lệ

}

terminal.flush();

}

void openDoor() {

digitalWrite(LOCK_PIN, HIGH); // Mở khóa cửa

doorOpen = true;

Blynk.virtualWrite(V16_DOOR_STATE, 1); // Đồng bộ trạng thái cửa với chân ảo V16

for (int i = 3; i >= 0; i--) {

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("DOOR OPENDED");

tone(buzzer, 5000, 200);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("CLOSE IN: ");

lcd.print(i);

lcd.print("s");

delay(1000);}

// Để khóa cửa mở trong 3 giây

showMainMenu();

closeDoor(); // Đóng khóa cửa

}

void closeDoor() {

digitalWrite(LOCK_PIN, LOW); // Tắt khóa cửa

doorOpen = false;

Blynk.virtualWrite(V16_DOOR_STATE, 0); // Đồng bộ trạng thái cửa với chân ảo V16

}

int findCardAddress(String cardUID) {

for (int i = 0; i < EEPROM.length(); i += 40) {

if (readUIDFromEEPROM(i) == cardUID) {

return i;

}

}

return -1;

}

String readUIDFromEEPROM(int address) {

String uid = "";

for (int i = 0; i < 10; i++) {

char readChar = EEPROM.read(address + i);

if (readChar != 255) {

uid += readChar;

}

}

return uid;

}

String readNameFromEEPROM(int address) {

String name = "";

for (int i = 10; i < 40; i++) {

char readChar = EEPROM.read(address + i);

if (readChar != 255) {

name += readChar;

}

}

return name;

}

BLYNK_WRITE(V12_INPUT_TEXT) {

inputName = param.asString();

}

BLYNK_WRITE(V19_INPUT_TEXT) {

deleteName = param.asString();

}

BLYNK_WRITE(V13_BUTTON_ADD) {

if (param.asInt() == 1) { // Kiểm tra nếu nút V13 được nhấn

if (inputName.length() > 0) {

terminal.println("Nhấn nút và chờ thẻ để thêm với tên: " + inputName);

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("ADD CARD....");

tone(buzzer, 5000, 200);

terminal.flush();

addCardMode = true;

} else {

terminal.println("Vui lòng nhập tên.");

terminal.flush();

}

}

}

void addCard(String cardUID) {

// Kiểm tra nếu thẻ đã tồn tại

int address = findCardAddress(cardUID);

if (address != -1) {

terminal.println("Thẻ đã tồn tại: " + readNameFromEEPROM(address));

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("EXISTED CARD!");

} else {

// Lưu UID và tên vào EEPROM

saveCardToEEPROM(cardUID, inputName);

terminal.println("Thẻ " + cardUID + " đã được lưu với tên " + inputName);

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("SAVED CARD!");

displayRegisteredCards(); // Cập nhật danh sách thẻ đã đăng ký

}

terminal.flush();

delay(2000);

showMainMenu();

}

void saveCardToEEPROM(String cardUID, String name) {

int address = findFreeEEPROMAddress();

for (int i = 0; i < 10; i++) {

EEPROM.write(address + i, i < cardUID.length() ? cardUID[i] : 255);

}

for (int i = 10; i < 40; i++) {

EEPROM.write(address + i, (i - 10 < name.length()) ? name[i - 10] : 255);

}

EEPROM.commit();

}

int findFreeEEPROMAddress() {

for (int i = 0; i < EEPROM.length(); i += 40) {

if (EEPROM.read(i) == 255) {

return i;

}

}

return -1;

}

BLYNK_WRITE(V14_BUTTON_REMOVE) {

if (param.asInt() == 1) { // Kiểm tra nếu nút V14 được nhấn

if (deleteName.length() > 0) {

terminal.println("Xóa thẻ có tên: " + deleteName);

deleteCardByName(deleteName);

} else {

terminal.println("Nhấn nút và chờ thẻ để xóa.");

terminal.flush();

removeCardMode = true;

}

}

}

void deleteCardByName(String name) {

for (int i = 0; i < EEPROM.length(); i += 40) {

if (readNameFromEEPROM(i) == name) {

for (int j = 0; j < 40; j++) {

EEPROM.write(i + j, 255);

}

EEPROM.commit();

terminal.println("Thẻ có tên " + name + " đã được xóa.");

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("CARD" + name + "DELETED !");

delay(2000);

showMainMenu();

displayRegisteredCards(); // Cập nhật danh sách thẻ đã đăng ký

terminal.flush();

return;

}

}

terminal.println("Không tìm thấy thẻ có tên " + name + ".");

terminal.flush();

}

void removeCard(String cardUID) {

// Xóa thẻ từ EEPROM

int address = findCardAddress(cardUID);

if (address != -1) {

for (int i = 0; i < 40; i++) {

EEPROM.write(address + i, 255);

}

EEPROM.commit();

terminal.println("Thẻ " + cardUID + " đã được xóa.");

displayRegisteredCards(); // Cập nhật danh sách thẻ đã đăng ký

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("CARD REMOVED");

} else {

terminal.println("Thẻ không tồn tại trong hệ thống.");

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("CARD NOT FOUND");

}

terminal.flush();

delay(2000);

showMainMenu();

}

void displayRegisteredCards() {

terminalList.clear();

terminalList.println("Danh sách thẻ đã đăng ký:");

String registeredUIDs[EEPROM.length() / 40];

int uidCount = 0;

for (int i = 0; i < EEPROM.length(); i += 40) {

if (EEPROM.read(i) != 255) {

String uid = readUIDFromEEPROM(i);

bool isDuplicate = false;

for (int j = 0; j < uidCount; j++) {

if (registeredUIDs[j] == uid) {

isDuplicate = true;

break;

}

}

if (!isDuplicate) {

registeredUIDs[uidCount] = uid;

uidCount++;

String name = readNameFromEEPROM(i);

terminalList.println("Thẻ: " + uid + " - Tên: " + name);

}

}

}

terminalList.flush();

}

// Xóa toàn bộ danh sách thẻ đã đăng ký khi nhấn nút V15

BLYNK_WRITE(V15_BUTTON_CLEAR_ALL) {

if (param.asInt() == 1) { // Kiểm tra nếu nút V15 được nhấn

for (int i = 0; i < EEPROM.length(); i++) {

EEPROM.write(i, 255);

}

EEPROM.commit();

terminal.println("Tất cả thẻ đã được xóa.");

displayRegisteredCards();

terminal.flush();

}

}

// Xóa toàn bộ lịch sử ở Terminal V10 khi nhấn nút V17

BLYNK_WRITE(V17_BUTTON_CLEAR_HISTORY) {

if (param.asInt() == 1) { // Kiểm tra nếu nút V17 được nhấn

terminal.clear();

terminal.println("Lịch sử đã được xóa.");

terminal.flush();

}

}

// Mở cửa trong 3 giây rồi đóng khi nhấn nút V18

BLYNK_WRITE(V18_BUTTON_OPEN_DOOR) {

if (param.asInt() == 1) { // Kiểm tra nếu nút V18 được nhấn

openDoor(); // Mở khóa cửa

terminal.println("Cửa đã mở");

terminal.flush();

}

}